Rádio NIVEA II

Dětský telegrafní QRP tranceiver určený pro seznamování se a experimentování s radiotechnikou a komunikační technikou.

Zadání:

- Určeno pro mládež od cca 12 let

- Určeno pro experimenty s radiotechnikou

- Navázat na jednoduchou konstrukci Rádio NIVEA

- Co nejjednodušší konstrukce bez významného omezení funkčnosti

- Použití levných a snadno dostupných součástek

- Čistota signálu vysílače bez kompromisů

- Hlavní důraz kladen na kvality přijímače

- Postupná stavba s postupným zdokonalováním vlastností

- Možnost rozšíření na jednoduchý přijímač pro amatérská pásma

Dosažené výsledky:

| Rozměry | : | Ø 90 x 20 mm, krém NIVEA 150 ml |
| --- | --- | --- |
| Hmotnost | : | cca 100 g |
| Napájení | : | 8 – 12 V |
| Spotřeba | : | RX: 45 mA TX: 100 mA |
| Pracovní kmitočet | : | pevný 14,318 MHz řízený krystalem |
| Typ vysílače | : | telegrafní |
| Výkon vysílače | : | cca 130 mW |
| Potlačení nežádoucích produktů vysílače | : | 40 dB a lepší |
| Typ přijímače | : | přímé směšování |
| AVC | : | žádné |
| Druhy demodulace | : | SSB, AM, CW |
| Citlivost přijímače | : | 0,3 uV pro 10 dB S/N |

Blokové schéma:

Doplnění na přijímač:

- použitelné až do pásma 20m

- plošný spoj s rozšířením se nasadí na konektory na DPS Rádia NIVEA II a sešroubuje sloupky

Použitá literatura:

- JUMA RX1 dle OH7SV (www.nikkemedia.fi/juma-rx1/index-en.html)

- DC TRX dle OH7SV (www.nikkemedia.fi/hohtola/dc-trcvr/DCradio.htm)

- NORCAL 2030	(www.norcalqrp.org/nc2030.htm)

- DC TRX podle KD1JV (www.qsl.net/kd1jv/dcrx.htm)