Mrakoměr 2.2

Programátorská příručka

© KAKL

# Připojení Mrakoměru k počítači

Mrakoměr pro svoji činnost potřebuje stejnosměrné napájení 12V 2,6A. S počítačem komunikuje po obousměrné lince RS232C bez handshacke. Komunikační parametry jsou 2400 8N1.

# Po připojení napájení

Po připojení napájení by měl Mrakoměr odeslat welcome text:

# Mrakomer 2.2 (C) 2007-2010 KAKL
# irmrak4.c 1586 2010-08-22 08:35:33Z kakl
#
# h    - Switch On Heating for 20s.
# f    - Freezing. Switch Off Heating.
# i    - Print this Information.
# 0..9 - Single measure at given angle.
# m    - Measure at three space points.
#
#<Angle> <Ambient Temperature> <Space Temperature> ... <H> <Heating>

Stejný text lze vyvolat i příkazem „i“ s tím rozdílem, že se ještě vypíše informace o naměřené teplotě a stavu časovače topení:

I 2443 2101 T 0

2443 	znamená 24,43 °C uvnitř mrakoměru
2101 	znamená 21,01 °C, což je teplota objektu, na který se Mrakoměr dívá
H 0 	znamená, že se netopí

Po připojení napájení se Mrakoměr vždy snaží natočit čidlem směrem k zemi. Pokud se mu to nepodaří, vypíše:

E 2443 2077 T 0

E zde znamená chybu a následují opět teploty a stav topení.

Stejnou chybu může vypsat Mrakoměr i v případě, že je například silným větrem vychýlen z klidové pozice směrem dolu a nepodaří se mu tuto pozici během jedné sekundy obnovit.

# Příkazy

Mrakoměru se odesílají požadavky pomocí jednoznakových příkazů. Pokud Mrakoměr vykonává nějakou činnost, nereaguje na příkazy a po tuto dobu jsou všechny další příkazy ztraceny.  Proto by se Mrakoměru neměly posílat příkazy častěji než jednou za 3s.

h	Zapne topení na 20s.

f	Vypne topení.

i	Vypíše stručnou nápovědu a zobrazí verzi FW.

m	Provede měření ve třech bodech.

0..9	Provede měření v požadovaném úhlu.

## Příkaz „h“

Zapne topení na 20s a vrátí naměřené hodnoty a stav časovače topení.

H 2447 2173 T 20

Při dalším měření je zobrazen aktuelní stav časovače topení (kolik sekund zbývá do vypnutí topení).

S 2447 2093 G 2445 2155 T 12

## Příkaz „f“

Vypne topení.

F 2579 2133 T 0

## Příkaz „0..9“

Provede jedno měření v požadovaném úhlu. Je možné zadat znaky 0 až 9.
0 znamená vodorovná pozice. 9 je přibližně 45° za zenitem. Je možné zadat i větší úhel za zenitem pomocí znaků „:” a „;“.

S 2523 2213 G 2525 2137 T 0

S		jako „Space“ = měření v požadovaném úhlu
2523 		25,23 °C byla teplota uvnitř Mrakoměru  v době měření
2213 		22,13 °C byla teplota oblohu v požadovaném úhlu
G 		jako „Ground“ = měření teploty země
2525 		25,25 °C byla teplota uvnitř Mrakoměru  v době měření
2137 		21,37 °C byla teplota země
T 0		je vypnuté topení

## Příkaz „m“

Provede tři měření. 45° nad horizontem, v zenitu a 45° za zenitem.

A 2473 -77 B 2473 2093 C 2471 2317 G 2473 2095 T 16

A 		Měření přibližně 45° nad horizontem
2473 		Teplota uvnitř Mrakoměru  24,73 °C
-77 		Teplota Oblohy -0,77 °C	
B 		Měření v zenitu
2473 		Teplota uvnitř Mrakoměru  v době měření
2093 		Teplota Oblohy
C 		Měření přibližně 45° za zenitem (45° nad druhým horizontem)
2471 		Teplota uvnitř Mrakoměru  v době měření
2317 		Teplota Oblohy
G 		Měření teploty země
2473 		Teplota uvnitř Mrakoměru  v době měření
2095 		Teplota Oblohy
T 16		zbývá 16s do vypnutí topení

# Chybové stavy

V případě, že se Mrakoměru z nějakého důvodu nepodaří vrátit do klidové pozice čidlem směrem k zemi, vypíše se „E“ místo identifikátoru měření. V následujícím příkladu místo „G“.

A 2521 2067 B 2519 2107 C 2519 2137 E 2521 2089 T 0

# Doporučená sekvence měření

- Při prvním měření se Mrakoměrem podíváme pouze nad obzor (příkaz „3“).

- Pokud to vypadá, že je jasno, provede se měření ve třech bodech (příkaz „m“). Pokud je zataženo vrátíme se k bodu 1.

- Opakuje se příkaz „m“ dokud se nezhorší počasí.

- Pokud se zatáhne, vrátíme se k bodu 1.

Řídící algoritmus musí brát v úvahu tloušťku atmosféry, na kterou se Mrakoměr dívá. Threshold pro 45° nad horizontem bude odpovídat vyšší teplotě než v zenitu.