Modul s deseti LED diodami

Lukáš Čížek

Modul slouží k připevnění deseti LED diod. Je určen primárně k osvětlení dráhy pro optické snímače, jako je např. kamera nebo řádkový senzor.

# Technické parametry

| Parametr | Hodnota | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Napájení | 5 V | Podle osazených odporů a použitých LED diod |
| Proud | 200 mA | Podle použitých LED diod |
| Rozměry | 105x10x10 mm |  |

# Popis konstrukce

## Úvodem

Tento modul konstrukčně navazuje na modul LEDPANEL01A. Rozdílný je v tom, že má menší rozměry, čímž se více hodí pro montáž na základní desku ALBASE1115.

## Zapojení modulu

Zapojení modulu je opravdu jednoduché. Vždy dvě z deseti diod jsou v sérii s odporem. Tím se dosáhne celkově menšího odběru, než kdyby byly všechny LED paralelně. Kvůli vstupnímu napětí také všechny LED nemohou být v sérii.

Schéma modulu je na druhé straně.

Zapojení modulu LEDSENBAR01A

## Mechanická konstrukce

Modul je upevněn pomocí dvou šroubků M3. Led diody je vhodné neumisťovat přímo k plošnému spoji, ale nechat je cca 1 cm nad deskou, čímž se omezí vliv stínění hranami plošného spoje.

# Osazení a oživení

## Osazení a seznam součástek

Modul je konstruován na jednostranném plošném spoji. Na horní straně jsou umístěny LED diody, na druhé SMD odpory v pouzdru 1206. Je možné osadit 3mm i 5mm LED diody.

Osazení modulu LEDSENBAR01A - vrchní strana

Osazení modulu LEDSENBAR01A - spodní strana

D1 - D10	LED diody 3mm/5mm
R1 - R5	rezistor v pouzdru 1206 - velikost zvolte podle přiloženého napětí a LED diod

| ###### LED | ###### Napětí UAK | ###### Proud IA | ###### Odpor pro 5 V |
| --- | --- | --- | --- |
| Modrá | 3,5 V | 20 mA | Nízké napětí |
| Zelená | 2,2 V | 10 mA | 68 R |
| Žlutá | 2,1 V | 10 mA | 82 R |
| Červená | 2 V | 20 mA | 51 R |
| Infračervená | 1,5 V | 50 mA | 43 R |
| Bílá | 3,6 V | 20 mA | Nízké napětí |

Orientační hodnoty odporů pro různé typy LED diod

## Oživení

Pokud jsou použity fungující součástky a spoje jsou správně provedené rozsvítí se všechny LED diody po přivedení napájení.