Modul pro procesory ATMEL ATmega v pouzdru TQ100

Milan Horkel

Modul je určen pro procesory ATMEL řady ATmega v pouzdru TQ100 a kromě samotného procesoru obsahuje programovací konektory pro ISP (6 pinů) i pro JTAG (10 pinů) programování. Dále je možno osadit krystal pro hlavní nebo pomocný oscilátor a deska je vybavena tlačítkem reset.

# Technické parametry

| Parametr | Hodnota | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Procesor | ATmega640/1280/2560 | V pouzdru TQ100 |
| Napájení | 1.8 .. 2.7 .. 5.5 V | Dle procesoru a rychlosti |
| Programování | ISP (6 pin) JTAG (10 pin) | Dle specifikace ATMEL |
| Rozměry | 81 x 81 x 15 mm | Výška nad základnou |

# Popis konstrukce

## Úvodem

Jedná se o standardní modul pro práci s procesory ATMEL ATmega ve velkém pouzdru TQ100. Modul je veliký a výrobně dost náročný. Vyžaduje dobře zvládnutou techniku výroby plošného spoje a pájení jemných součástek.

## Zapojení modulu

Hlavní součástkou je procesor s obrovským množstvím portů vyvedeným na hřebínky.

Další částí je napájení. Dioda D1 chrání procesor před přepólováním zdroje. Filtr L1/C6 filtruje napájení pro analogové obvody procesoru. Zlepší se tím čistota signálu v A/D převodníku. V případě nouze nebo pokud na rušení analogového signálu nezáleží lze tlumivku nahradit propojkou.

Procesor je vybaven programovacími rozhraními jak pro sériové programování přes ISP konektor tak i rozhraním JTAG pro programování a ladění (debug).

Dále je k procesoru připojeno resetovaní tlačítko. Kondenzátor C8 se standardně neosazuje.

Dále jsou na desce 3 odpory a 3 kondenzátory pro všeobecné použití.

K procesoru je volitelně možné připojit krystal pro hlavní oscilátor (X1 nebo X2). Dále pak krystal pro RTC připojený k vývodům časovače (X3).

## Zapojení použitých IO

Vzhledem k tomu, že je možné použít všechny (alespoň v době psaní tohoto návodu) procesory ATmega v pouzdru TQ100 je třeba zkontrolovat zapojení vývodů pro konkrétní vybraný procesor. Některé varianty jsou uvedeny v souboru se schématem.

## Mechanická konstrukce

Modul je opatřen upevňovacími sloupky v rozích desky.

# Osazení a oživení

## Osazení

Na desce je celkem 7 drátových propojek, které osazujeme jako první. Při osazování procesoru postupujeme obvyklým způsobem. Nejdříve připájíme jednu rohovou nožičku, pak protější a pokud je poloha procesoru správná zapájíme zbytek. Používáme absolutní minimum pájky. Použití pájecí pasty a mikropáječky je zde nutností.

Pro krystaly je vhodné osadit dutinky z precizních soklů pro integrované obvody.

## Oživení

Před oživením pečlivě umyjeme zbytky tavidla, desku je vhodné nalakovat ochranným lakem a pečlivě zkontrolovat kvalitu pájení a případné zkraty. Oživení spočívá v připojení ke zdroji, naprogramování testovací aplikace přes oba konektory rozhraní (ISP i JTAG). Jednoduchá testovací aplikace je popsána v samostatném dokumentu.

| Reference; Hodnota. Odpory. R2; 1k. R1, R101, R102, R103; 10k. Keramické kondenzátory. C9, C10; 15pF. C11, C12; #15pF. C101, C102, C103; 10nF. C2, C3, C4, C5, C6, C7; 100nF. C8; #100nF. Elektrolytické kondenzátory. C1; 22uF/6.3V. Indukčnosti. L1; 10uH. Diody. D1; 1N4007SMD. Integrované obvody. U1; ATmega640/1280/2560. | Reference; Hodnota. Krystaly. X1; 8MHz. X2, X3; #32768Hz. Mechanické součástky. J1-J25, J26-J50, J51-J75, J76-J100; JUMP2x16. J101, J102; JUMP2x3. J103; JUMP2x5. J201-J203, J204-J206, J207-J209, J210-J212; JUMP3. SW1; P-B1720. Konstrukční součástky. 4ks; Šroub M3x12 křížový s válcovou hlavou. 4ks; Podložka M3. 4ks; Distanční sloupek M3x5. |
| --- | --- |