Dojitý H-můstek ½A s obvodem HOLTEK HT6751

Milan Horkem

Popisovaný modul s obvodem HT6751 umožňuje řídit nezávisle 2 malé stejnosměrné motory s proudem do 500mA při napětí do 6V. Využitelný je tedy pro malé roboty s malými motory.

# Technické parametry

| Parametr | Hodnota | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Napájení logiky | 2-6V | Cca 4mA |
| Napájení motoru | 1.8-6V | Max 2x500mA |
| Výstupní tranzistory | N-FET 0.4Ω | Celkový odpor 2 tranzistorů |
| Sepnutí / Vypnutí | 10μs / 5μs | Při napájení 5V |
| Počet výstupů | 2 úplné nezávislé mosty |  |
| Rozměry | 41x31x16mm | Výška nad základnou |

# Popis konstrukce

## Úvodem

Obvody HT6751B jsou určeny pro malovýkonové výstupy pro malé komutátorové motory například v kamerách a v hračkách. Hodí se například pro buzení morků malých robotů na čáru a podobně. Na plošném spoji zabírají málo místa protože jsou v pouzdru SO8. Nevýhodou je jednak poměrně malý dovolený výstupní proud do 500mA a malé napájecí napětí do 6V.

## Zapojení modulu

Zapojení obsahuje 2 obvody stejného typu. Varianty HT6751A a HT6751B se liší polaritou vstupních signálů a tomu odpovídá i osazení odporů na vstupu tak, aby v klidu byly obvody zaručeně v neaktivním stavu.

Diody D1 a D2 jsou ochranné proti přepólování zdroje. Předpokládá se omezení proudu a proto pozor při napájení z akumulátorů. Zenerova dioda D3 slouží jako omezovač napětí pokud někdo bude příliš rychle otáčet motory. Napětí na čipu by nemělo překročit za provozu 6V, absolutní maximum je 7V.

## Zapojení použitých IO

Obvod HOLTEK HT6751 obsahuje 4 spínací FET tranzistory, řídící logiku včetně nábojové pumpy pro řízení těchto tranzistorů. Při překročení teploty čipu se obvod vypne a po zchladnutí začne opět pracovat. Obvod pracuje podle níže uvedené tabulky.

Standardně je na modulu osazen obvod HT6751B. Obvody dodává i v kusovém množství firma Snail Instruments na adrese http://www.snailinstruments.com.

| HT6751A. IN1; IN2; IN3; Funkce; Zapnuto. 0; 1; 1; Dopředu; P1 / N2. 1; 0; 1; Dozadu; P2 / N1. 0; 0; 1; Brzda; N1 / N2. 1; 1; 1; Vypnuto; --. 0; 1; 0; P2. 1; 0; 0; N2. 0; 0; 0; N2. | HT6751B. IN1; IN2; IN3; Funkce; Zapnuto. 1; 0; 0; Dopředu; P1 / N2. 0; 1; 0; Dozadu; P2 / N1. 1; 1; 0; Brzda; N1 / N2. 0; 0; 0; Vypnuto; --. 1; 0; 1; P2. 0; 1; 1; N2. 1; 1; 1; N2. |
| --- | --- |

## Mechanická konstrukce

Jedná se o standardní modul stavebnice MLAB s upevňovacími sloupky v rozích.

# Osazení a oživení

## Osazení

Na desce jsou 2 drátové propojky.

| Reference; Název. Odpory. R4, R5, R6, R10, R11, R12; 100k 1). R1, R2, R3, R7, R8, R9; #100k 1). Kondenzátory. C1, C2, C4, C5; 100nF. C3; 33uF/10V. Diody. D1, D2; 1N4007SMD. D3; BZV55C6.8SMD. | Reference; Název. Integrované obvody. U1, U2; HT6751B 1). Mechanické součástky. J1-J6; JUMP2X3. Konstrukční součástky. 4ks; Šroub M3x12 křížový s válcovou hlavou. 4ks; Podložka M3. 4ks; Distanční sloupek M3x5. |
| --- | --- |

1) Alternativně je možné použít obvod HT6751A, který má vstupní signály opačné polarity (aktivní v nule). Pak je třeba osadit odpory do plusu (R1-R3 a R7-R9) místo do země (R4-R6 a R10-R12).

## Oživení

Při oživování používáme regulovatelný zdroj nebo alespoň zdroj s omezením proudu. Pomocí propojovacího kablíku otestujeme funkci obou budičů dle pravdivostní tabulky.