Modul DIP přepínačů

Milan Horkel

Modul přepínačů slouží pro snadné přepínání digitálních signálů. Sestává z osminásobného DIP přepínače opatřeného volitelnými Pull-Up (nebo Pull-Down) odpory.

# Technické parametry

| Parametr | Hodnota | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Počet přepínačů | 8 | Jeden vývod je společný |
| Pull-Up/Pull-Down odpory | 10k | Volitelné propojkami |
| Rozměry | 30x40x15mm | Výška nad nosnou deskou |

# Popis konstrukce

## Úvodem

Konstrukce je triviální v podobě standardního modulu do stavebnice.

## Zapojení modulu

| Hlavní součástkou je osminásobný přepínač SW1. Jeho spodní konec je vyveden na konektor J4 a je možno jej přímo uzemnit propojkou J5. Jednotlivé spínače jsou vyvedeny na piny konektoru J1 a pomocí propojek J2 je možné aktivovat Pull-Up/Pull-Down odpor. Společný konec odporů je přiveden na konektor J3. Odpory |  |
| --- | --- |
| R1,R2,R3,R4, R5,R6,R7,R8 | 10k SMD0805 |
| Mechanické součástky |  |
| SW1 | DIPSW8 |
| J1,J2 | JUMP2X8 |
| J3,J4 | JUMP3 |
| J5 | JUMP2 |
| 8ks | Propojka |
| Konstrukční součástky |  |
| 4ks | Šroub M3x12 |
| 4ks | Podložka M3 |
| 4ks | Sloupek M3x5 |

## Mechanická konstrukce

Jedná se o standardní provedení modulu do stavebnice. Modul je v rozích opatřen rohovými sloupky pro přichycení k nosné desce.

# Osazení a oživení

## Osazení a oživení

Osazení je snadné a na závěr je vhodné zkontrolovat, zda někde nejsou zkraty.