Modul pro napájení a jednoduchou indikaci stavu robota.Umožňuje výběr programů v procesoru, připojení piezo reproduktoru a čtyř LED diod.

# Technické parametry

| Parametr | Hodnota | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Napájení | +5V až +12V |  |
| Odebíraný proud | Max 1,5 A | Přes stabilizátor. |
| Vstupní úrovně | TTL | LED svítí v log. 1 |
| Výstupní úrovně | TTL |  |
| Rozměry | 71x41x25mm |  |

# Popis konstrukce

## Zapojení modulu

Modul je osazen stabilizátorem 7805, který zajišťuje stabilizaci napětí z baterií, na modulu je umístěna čtveřice LED diod určená k zobrazování logických stavů, kvůli snížení potřebného řídícího proudu jsou tyto diody buzeny přes invertor, jehož zbývající dvě hradla jsou použita k případnému buzení reproduktoru.

Sada 8 spínačů je určena k výběru programů procesoru, první čtyři jsou zapojeny k invertorům a tak zároveň mohou rozsvěcovat nebo zhasínat LED diody, druhá čtveřice je spolu s PULL-UPy vyvedena na výstup modulu.

## Mechanická konstrukce

Modul je realizován na jednostranné desce plošných spojů. V rozích plošného spoje jsou čtyři upevňovací otvory pro šrouby M3.

# Osazení a oživení

## Osazení a seznam součástek

Modul se osazuje standardním způsobem, od nejnižších součástek po nejvyšší.

| C1 | 100uF |
| --- | --- |
| C3 | 100nF |
| D1,D2,D3,D4 | LED3mm |
| EA1 | EARPHONE-PIEZO |
| J1,J4,J5,J6 | JUMP2X3 |
| J2,J3,J8 | JUMP2X4 |
| J9 | JUMP2 |
| R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8, | 22k |
| R9,R10,R11,R12 | 220 |
| SW1 | DIPSW8 |
| U1 | LM7805 |
| U2 | 74HC04 |

## Oživení

Pokud jsou použity fungující součástky a spoje jsou správně provedené bude modul fungovat napoprvé. Pro jistotu je vhodné při prvním zapnutí použít regulovatelný zdroj a při postupném zvyšování napájecího napětí zkontrolovat, zda je spotřeba v rozumných mezích.