Procesorový modul pro PIC16F84

Milan Horkel

Moduly PIC16F84DIL1801A a PIC16F84SO1801A jsou určeny pro práci s procesory PIC s 18 vývody. Tento návod společně popisuje provedení modulu pro procesory v pouzdru DIL a SO.

# Technické parametry

| Parametr | Hodnota | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Napájení | +2V až +5V | Dle použitého procesoru |
| Spotřeba | cca 2mA | Dle aplikace |
| Podporované procesory | 627, 628, 627A, 628A, 648A 818, 819 83, 84, 84A | A další v pouzdru s 18 vývody DIL nebo SO |
| Rozměry | 51 x 41 x 16 mm | Výška nad nosnou deskou |

# Popis konstrukce

## Úvodem

Uvedený modul je jedním z prvních modulů stavebnice. Obsahuje jen procesor a minimální obvody okolo něj. Kromě procesoru jsou na modulu umístěny ještě 3 odpory 10k a 3 kondenzátory 10nF. Modul je buď v provedení pro procesor v pouzdru SO (tedy SMD) nebo pro procesor v pouzdru DIL (se soklem pro umístění procesoru).

## Zapojení modulu

Zapojení je triviální a v podstatě neomezuje škálu možných aplikací modulu. Dioda D1 je ochrana proti přepólování. Obě varianty mají stejné schéma.

## Mechanická konstrukce

Mechanická konstrukce je standardní jako u ostatních modulů. V rozích modulu jsou umístěny šrouby s distančními sloupky pro přichycení k nosné desce stavebnice.

# Osazení a oživení

## Osazení

Na místo krystalu je možno osadit dutinky z precizního soklu aby byl krystal snadno vyměnitelný za krystal s odlišnou frekvencí (zejména u varianty DIL).

## Oživení

Nejprve je vhodné ohmmetrem zkontrolovat, že spoje vedou a nemají vzájemné zkraty. Při pečlivém pájení není co oživovat.

| Reference | Název |  | Reference | Název |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpory |  |  | Mechanické součástky |  |
| R1, R3, R4, R5 | 10k |  | SW1 | PUSH050x050 |
| R2 | 100 |  | J22+J24+J26 | JUMP3 |
| Kondenzátory |  |  | J23+J25+J27 | JUMP3 |
| C3, C4 | 22pF |  | J28+J30+J32 | JUMP3 |
| C5, C6, C7 | 10nF |  | J29+J31+J33 | JUMP3 |
| C1 | 100nF |  | J21 | PIC_ISP |
| C2 | 10uF/6.3V |  | J1-J9, J10-J18 | JUMP 2X9 |
| Polovodiče |  |  | J20+J19 | JUMP2X3 |
| D1 | 1N4004 |  | Konstrukční součástky |  |
| U1 | PIC16F84-04/P 1 PIC16F84-04/SO 2 |  | 4x | Šroub M3x12, křížový, válcová hlava |
| Krystaly |  |  | 4x | Podložka M3 |
| X1 | XTAL050/LG |  | 4x | Sloupek M3x5 |
|  |  |  | 1x | SOKL DIL18 1 |

1 Varianta DIL    2 Varianta SO