Modul pro procesory PIC18F8x20

Milan Horkel

Modul PIC18F8x2001A je určen pro práci s procesory PIC řady PIC18F8x20 v pouzdru TQFP s 80 vývody. Modul obsahuje kromě samotného procesoru jen nezbytné množství součástí.

# Technické parametry

| Parametr | Hodnota | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Napájení | +2.0V až +5.5V | Dle procesoru a rychlosti |
| Spotřeba | cca do 50mA | Dle rychlosti, bez zatížení výstupů |
| Podporované procesory | PIC18F8525 PIC18F8621 PIC18F8520 PIC18F8620 PIC18F8720 PIC18F8585 PIC18F8680 | Procesory řady PIC18F v pouzdru TQFP80 |
| Rozměry | 61 x 92 x 15 mm | Výška nad základní deskou |

# Popis konstrukce

## Úvodem

Modul obsahuje procesor v pouzdru TQFP80, konektor pro připojení programátoru, krystal pro hlavní oscilátor a krystal pro RTC oscilátor (32768Hz), tlačítko reset a volně použitelné odpory a kondenzátory.

## Zapojení modulu

Zapojení je velmi jednoduché. Konektor J101+J102 je napájecí a dioda D1 je ochranná proti opačné polaritě napájecího napětí (předpokládá se, že zdroj má rozumné omezení proudu a že v případě chyby diodu nezničí, nebo alespoň nedojde ke zničení procesoru). Hlavní krystal je osazen v patici (dutinky z precizní DIL patice), pomocný krystal se připojuje pomocí propojek J104 a J105. Konektor J103 slouží pro připojení programátoru. Na modulu jsou osazeny rezervní odpory 10k a kondenzátory 10nF k volnému použití.

## Mechanická konstrukce

Modul je ve standardním provedení jako ostatní moduly stavebnice. V rozích desky jsou rohové sloupky M3 výšky 5mm pro připevnění modulu k základní desce.

# Osazení a oživení

## Osazení

K osazení procesoru je prakticky nezbytné použít mikropájky a kvalitu pájení je vhodné zkontrolovat pod lupou, mechanicky (velmi tenkou pinzetou, nožičku po nožičce) i elektricky ohmmetrem. Důkladná kontrola se určitě vyplatí.

Krystal X1 je osazen do patice tvořené třemi dutinkami z precizního DIL soklu.

| Reference; Název. Odpory. R2; 100. R1,R5,R6,R7; 10k. Kondenzátory. C6,C7; 22pF. C8,C9; 33pF. C10,C11,C12; 10nF. C1,C2,C3,C4,C5; 100nF. Diody. D1; 1N4004. Integrované obvody. U1; PIC18F8720. Krystaly. X1; 6.0MHz. X2; 32768Hz. | Reference; Název. Mechanické součásti. SW1; P-B1720. J103; PIC_ISP (JUMP6). J106+J108+J110, J107+J109+J111, J112+J114+J116, J113+J115+J117; JUMP3. J104+J105; JUMP2X1. J101+J102; JUMP2X3. J1; J20, J21. Konstrukční součásti. 4 ks; Šroub M3x12, válcová hava. 4 ks; Podložka M3. 4 ks; Sloupek M3x5. 3 ks; Pin z precizní DIL patice. |
| --- | --- |

## Oživení

Zapojení je triviální a v podstatě není co oživovat.