Modul spínaného zdroje 5V

Jakub Kákona

Modul slouží k získání stabilního 5V napájení na zařízeních napájených bateriemi.

1. Technické parametry	2

2. Popis konstrukce	2

2.1. Úvodem	2

2.2. Zapojení modulu	2

2.3. Zapojení použitých IO	3

2.4. Mechanická konstrukce	3

3. Osazení a oživení	3

3.1. Osazení	3

3.2. Oživení	3

4. Chyby a náměty	3

# Technické parametry

| Parametr | Hodnota | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Rozsah vstupního napětí | 5,5-48V |  |
| Výstupní napětí | 5V | Při použití obvodu LM2576T-5 |
| Rozměry | 5x6 dírek |  |

# Popis konstrukce

## Úvodem

Modul vznikl z potřeby zabezpečit dostatečně stabilní napájení na mobilních zařízeních zapájených bateriemi a kde je navíc potřeba dbát na vysokou účinnost stabilizace. Proto je tento modul vhodný zvláště pro použití v robotice.

## Zapojení modulu

Zapojení modulu je odvozeno od zapojení obvodu LM2576 doporučovaného výrobcem. Je pouze obohaceno o bezpečnostní prvky a upraveno tak, aby modul umožňoval plné využití všech funkcí obvodu.

## Zapojení použitých IO

Vnitřní zapojení obvodu LM2576 popisuje následující obrázek:

Z obrázku je vidět, že obvod disponuje funkcí suspend a je tedy možné ho vypnout přivedením zemního potenciálu na nožičku 5. V případě nepřipojené nožičky, nebo přivedení napájecího napětí je obvod stále zapnutý.

## Mechanická konstrukce

Mechanická konstrukce je obvyklá čtyř šroubková s použitím konektorů FASTON a páčkového přepínače připájeného rovnou do plošného spoje (na něj je potřeba mírně zvětšit a protáhnout dírky v ploškách určené původně pro posuvný přepínač). Toroid s cívkou a kondenzátor C2 je vhodné zabezpečit proti mechanickému namáhání několika kapkami tepelného tavného lepidla.

# Osazení a oživení

## Osazení

Osazení se provádí běžným způsobem, konstrukce neskrývá žádné záludnosti, pouze je dobré zapájet obvod U1 před kondenzátorem C2, protože v opačném případě kondenzátor překáží při pájení stabilizátoru.

## Oživení

Modul pracuje bez jakéhokoliv nastavování hned po úplném zapájení.

# Chyby a náměty

V tuto chvíli na modulu nejsou známé žádné podstatné chyby, pouze by bylo dobré, kdyby od tohoto modulu existovala i inteligentnější verze, která by dokázala napájecí napětí z baterií nejenom snižovat, ale i zvyšovat a měla indikaci vybitých baterií.