Digitální senzor teploty

Jan Chroust

Modul obsahuje digitální 16-bitový senzor teploty MAX31725, který měří teplotu v rozsahu -40 °C - 105 °C s přesností +/- 0.5 °C. Komunikace probíhá přes I2C rozhraní. Integrovaný obvod lze nastavit i jako termostat.

# Technické parametry

| Parametr | Hodnota | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Napájení | 3.3V |  |
| Integrovaný obvod | MAX31725 |  |
| Využití | Měření teploty |  |
| Rozhraní | I2C |  |
| Rozměry | 60.45 x 9.65 x 16 mm | Výška nad základní deskou |

# Popis konstrukce

## Úvod

Modul může sloužit jako náhrada za oblíbený senzor teploty DS18B20. Koncepce modulu umožňuje zapojení až 8 senzorů na jedné sběrnici I2C. Adresa daného senzoru se nastavuje pomocí nulových odporů.

V integrovaném obvodu je možné použít i jako termostat. Přes I2C rozhraní se nastaví hodnota teploty, při které se má měnit logická úroveň na pinu OS.

## Zapojení

# Osazení a oživení

## Osazení

| Označení | Typ (pouzdro) |
| --- | --- |
| R4 nebo R5 | 0R (0805) |
| R6 nebo R7 | 0R (0805) |
| R8 nebo R9 | 0R (0805) |
| R10 | 0R (0805) |
| R1, R2, R3 | 10k (0805) |
| C1 | 100nF (0805) |
| D1 | BZV55C-3V6 (minimelf) |
| SV1 | JUMP2x5 |
| SV4 | JUMP1x1 |
| X2 | Šroub M3 |
| X3 | MAX31725 (TDFN8) |

## Oživení

Po osazení modulu je dobré provést vizuální kontrolu, případně proměřit, zda na napájení není zkrat. Další oživení není potřeba.

## Program

Ve složce SW tohoto modulu v databázi SVN je umístěn vzorový program pro výčet teploty ze senzoru. Zdrojový kód je v C pro PIC16F887.