Základní deska stavebnice

Milan Horkel

Základní deska BASE1621 slouží jako základna pro realizaci pokusných zapojení pomocí modulů stavebnice MLAB.

# Technické parametry

| Parametr | Hodnota | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Rozměr | 224 x 153 mm | Přibližně velikost A5 |
| Počet děr | 21 x 15 | Celkem 315 kusů |
| Rozteč děr | 10.16 mm |  |

# Výroba a použití

## Úvodem

Základní deska slouží současně jako mechanická podpora pro použité moduly a současně propojuje zemní potenciál. Moduly se k desce šroubují (mají na své spodní straně distanční sloupky a šrouby M3). Rozpracované zařízení je mechanicky a elektricky natolik stabilní, že je ho možné strčit do krabice a vzít s sebou nebo uklidit do skříně v okamžiku, kdy potřebujeme místo na pracovním stole.

Desku je možné opatřit předním a zadním panelem pro umístění ovládacích prvků a konektorů. Může tak vzniknout semipermanentní výrobky (například přijímač pro amatérská krátkovlnná pásma a podobně).

## Výroba základní desky

Amatérská výroba je poměrně pracná protože je třeba vyvrtat spoustu otvorů s velkou přesností (jinak nejdou moduly do základní desky snadno přišroubovat). Je nutné nejprve předvrtat otvory malým vrtákem a pak postupně zvětšovat. Pracné je i dodatečné cínování desky. Mnohem výhodnější je standardní výroba i když není právě levná.

V rozích ze spodní strany jsou nalepené gumové nožičky. Lepíme je přes druhý otvor od kraje abychom mohli umísťovat moduly k okraji desky. Gumové nožičky je třeba použít dostatečně vysoké, aby deska neležela na upevňovacích šroubech použitých modulů. Vyhovuje výška cca 5mm.

## Použití

Použití nejlépe ilustrují následující obrázky.