GPSnavigator

MIJA

Jednoduchý návod na postavení GPS navigátoru z MLAB modulů a GPS modulu LEADTEK LR9552

1. Seznam použitých modulů	2

2. Konstrukce GPSnavigatoru	2

2.1. Úvodem	2

2.2. Popis GPS modulu LEADTEK LR9552	3

2.3. Popis zprávy NMEA RMC	4

2.4. Propojení MLAB modulů,GPS modulu a PC	5

3. Jemný úvod do GPS navigace	6

3.1. Zeměpisné souřadnice	6

3.2. Vzdálenost a azimut	7

3.3. Matematické vzorce	7

4. Programové vybavení	7

4.1. Vývojový diagram SW	7

4.2. Ukázkový program	7

5. Náměty	7

# Seznam použitých modulů

| Modul | Název | Výrobce |
| --- | --- | --- |
| 1 | GPS modul LR9552 (rs232 rozhraní) | LEADTEK (prodává www.sectron.cz) |
| 2 | PIC16F87xDIL2801A (cpu 16F876A) | MLAB |
| 3 | RS232SINGLE01A (rs232 rozhrani) | MLAB |
| 4 | LCD2L4P01A (LCD + tlačítka) | MLAB |
| 5 | PICICD01B (programátor PIC) | MLAB |
| 6 | Akumulátor 3,7V nebo 3x baterie 1,5V |  |

# Konstrukce GPSnavigatoru

## Úvodem

Na sestavení GPS navigátoru je potřeba celkem 3 MLAB moduly (PIC16F87xDIL2801A, RS232SINGLE01A, LCD2L4P01A) + GPS modul LEADTEK a zdroj napájení (3x baterie 1,5V nebo akumulátor 3,7V nebo jiný zdroj napětí od 3.2V do max 5V ). Místo modulu PIC16F87xDIL2801A lze použít samozřejmně modul v smd variantě PIC16F87xSO2801A. Dále je potřeba modul k naprogramování procesoru PIC (PICICD01B). Místo tohoto modulu lze také použít jiný vhodný k naprogramování CPU PIC. GPS modul LR9552 od výrobce LEADTEK se prodává ve dvou variantách. Ve variantě s TTL rozhraním a ve variantě s RS232 rozhraním. V uvedené konstrukci je použita varianta s RS232 rozhraním. Není ale problém s drobnou upravou v zapojení použít modul s TTL rozhraním.

GPSnavigator byl navržen k hledání geocache a bodů zájmů, které uživatel do konstrukce nahraje pomocí seriového rozhraní z PC. Modifikací SW lze z konstrukce vyhotovit různá zářízení využívající gps signal z družic.

## Popis GPS modulu LEADTEK LR9552

Srdcem celé konstrukce je GPS modul LEADTEK, který vysílá gps zdrávy.Zprávy se vysílájí ve formatu NMEA nebo SIRF. Popis těchto zpráv je nad rámec tohoto dokumentu. Zde se omezím jen na jednu zprávu  RMC ve formátu NMEA (odstavec 2.3.). Další zprávy a jejich popis lze nalézt na internetu. Stačí ve vyhledávači zadat výraz „NMEA GPS“ apod. Upozorňuji, že přesný popis NEMA zpráv podléhá licenčním poplatkům.

GPS modul LR9552 obsahuje keramickou anténu a  konektor pro připojení  napájení a rs232 rozhraní.

V našem zapojení nám postačí pouze signál z pinu č.2  TXDA a piny 7 a 1 pro napájení.

## Popis zprávy NMEA RMC

Tovární nastavení, GPS modulu, vysílá zprávy NMEA ryhlostí 4800baudů za sekundu. Tento formát vysílá ASCII řetězec, např.:

$GPRMC, 161229.487,A,3723.2475,N,12158.3416,W,0.13,309.62,120598,,*10

Jedná se o zprávu RMC (Recommended Minimum Specific GNSS Data). Význam číslic a znaků popisuje tabulka níže. Čárka ve zprávě slouží jako oddělovač jednotlivých informací.

## Propojení MLAB modulů,GPS modulu a PC

1. modul GPS

3. modul rs232

2. modul CPU

4. modul LCD + tlačítka

5. programovací modul

6. napájecí modul

Na obrázku černé šipky naznačují směr datové komunikace. Přerušovaná čára značí přídavné zařízení. Programovací modul č.5 je připojen jen když se programuje procesor PIC (modul č.2). Silná červená čára značí napájecí část. S počítačem se konstrukce propojuje pomocí sériového rozhraní rs232.

Jednotlivé moduly se propojí takto:

1.modul GPS 	<>  3.modul rs232

3.modul rs232 <>  2.modul CPU

2.modul CPU 	<>  4.modul LCD+tl.

2.modul CPU 	<>  5.modul programátor

Při programování se propojí pouze ISP konektor.

Jako poslení se propojí napájecí část všech modulů s napájením (modul č.6).

Po tomto kroku je vše připraveno k naprogramování procesoru PIC. Stačí propojit PC s programovacím modulem a nahrát příslušný SW.

# Jemný úvod do GPS navigace

## Zeměpisné souřadnice

Existuje několik souřadnicových systémů popisujících polohu objektu na zemském povrchu. Např.: WGS84, S-JTKS, S-42 a další. GPS modul vysílá souřadnice v sysému WGS 84. Tento souřadnicový systém byl vyvinut v USA a s rozšířením GPS se stává pomalu standardem.

Zeměpisné souřadnice WGS84 jsou definovány takto:

- zeměpisná  šířka (latitude) φ je úhel od -90° až  +90° , který svírá rovina rovníku s normálou k ploše elipsoidu (kladná na sever).

- zeměpisná délka (longitude) λ je úhel -180° až  +180°, který svírá rovina místního poledníku s rovinou základního poledníku (kladná na východ),

-  elipsoidická výška H je vzdálenost od elipsoidu, měřená po normále (kladná vně elipsoidu).

Rovina základního poledníku leží v astronomické observatoři v Grenwichu (Londýn).  Grenwichem tedy prochází nultý poledník .

## Vzdálenost a azimut

## Matematické vzorce

# Programové vybavení

## Vývojový diagram SW

## Ukázkový program

# Náměty