NF zesilovač s obvodem MBA810

Milan Horkel

Modul univerzálního nízkofrekvenčního zesilovače s obvodem MBA810 poskytuje dostatečný výkon pro běžné domácí použití. Při požadavku na maximální výkon je třeba zesilovač opatřit chladičem

# Technické parametry

| Parametr | Hodnota | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Napájení | 9 až 16V | Maximálně 20V |
| Spotřeba | min cca 20mA | Dle vybuzení |
| Impedance reproduktoru | min 4 |  |
| Výstupní výkon | max cca 5W | Záleží na napájení, impedanci reproduktoru a chlazení |
| Zesílení | cca 35dB (60x) |  |
| Rozměry | 41x52x29 | Bez knoflíku a šroubů |

# Popis konstrukce

## Zapojení modulu

Zapojení je v podstatě katalogové. Hodnoty součástek nejsou kritické. Vstupní odpor zesilovače je velký (100k) a pokud se použije plastový potenciometr mohou být potíže s pronikáním rušení (zejména od silných středovlnných vysílačů). Pak je vhodnější použít (logaritmický) potenciometr o hodnotě 10k.

Vstupní kondenzátor C1 je nepolarizovaný aby nezáleželo na stejnosměrném napětí na vstupu (modul má být univerzální). C2 a R1 určují kmitočtovou charakteristiku zesilovače a jeho zesílení. Kondenzátor C3 filtruje vnitřní napájecí napětí integrovaného obvodu. C4 usnadňuje vybuzení koncového stupně v kladných půlvlnách signálu (horní koncový tranzistor je typu NPN a pro vybuzení potřebuje napětí, které je větší než největší výstupní a to právě dodá C4). Kondenzátory C5 a C6 zajišťují kmitočtovou kompenzaci zesilovače aby nekmital. Člen C7 a R2 potlačují vysokofrekvenční zakmitávání koncového stupně. Výstupní C8 odděluje stejnosměrnou složku signálu na vývodu 12 zesilovače od reproduktoru. Na vývodu 12 je přibližně ½ napájecího napětí. C9 a C10 jsou filtrační kondenzátory napájení.

## Zapojení integrovaného obvodu

Obvodů MBA810 se vyrábělo několik variant. V uvedeném zapojení fungují všechny ale je třeba dát pozor na to, že MBA810 (původní varianta) nemá tepelnou ochranu.

| MBA810, MBA810A | Bez ochran |
| --- | --- |
| MBA810S, MBA810AS | Tepelná ochrana |
| MBA810DS, MBA810DAS | Tepelná ochrana a ochrana před přepěťovými špičkami v napájení |

Níže uvedené schéma je zapojení MBA810S/AS. Obvod tepelné ochrany je tvořen T11, T10 a D4. Při překročení dovolené teploty čipu (přesněji T11, který je umístěn blízko koncových tranzistorů T15 a T16) dojde k sepnutí T10, který zkratuje signálovou cestu z tranzistoru T9 a tím ochrání koncový stupeň před tepelným zničením. Rychlost reakce této ochrany však nestačí na přímý zkrat na výstupu při kterém se výstupní tranzistory mohou zničit.

# Mechanická konstrukce

Modul je realizován na jednostranné desce plošných spojů a je vybaven rohovými upevňovacími šrouby s distančními sloupky. Aby se potenciometr nevylomil je uchycen do čelního panelu z kuprextitu, který je připájen k zemní ploše plošného spoje.

# Osazení a oživení

## Osazení

Před osazením si rozmyslíme, zda a jakým způsobem budeme chladit zesilovač a vyvrtáme příslušné otvory do plošného spoje. Obdobně vyvrtáme příslušnou variantu vývodů pro potenciometr. Pokud není potenciometr určen pro zapájení do plošného spoje vypomůžeme si krátkými dráty. Dle skutečného potenciometru vyrobíme i čelní panel.

| Odpory |  |
| --- | --- |
| R2 | 1 |
| R1 | 56 |
| R3 | 100 |
| Potenciometry |  |
| P1 | 100k/log |
| Kondenzátory |  |
| C6 | 470 |
| C5 | 2n7 |
| C7,C10 | 100nF |
| C1 | 1uF |
| C3,C4,C9 | 100uF/25V |
| C2 | 500uF/25V |
| C8 | 1000uF/25V |
| Integrované obvody |  |
| U1 | MBA810DS/DAS |
| Mechnaické součásti |  |
| J1,J2 | JUMP3 |
| J3 | JUMP4 |

## Oživení

Pokud jsou součástky v pořádky není co oživovat. Při oživování používáme regulovatelný zdroj s proudovým omezením. Klidová spotřeba (bez vybuzení) je řádu 20mA. Výrazně větší hodnota znamená nějaký problém (chybu v zapojení, zkrat nebo kmitání zesilovače).

Pozor na polaritu napájení a na to, že zesilovač nemá ochranu proti zkratu na výstupu. Pokud hrozí zkrat na výstupu je vhodné do série s výstupem zařadit malý ochranný odpor (například 2).