Modul pro procesory PIC16F87x

Milan Horkel

Moduly PIC16F87xDIL2801A a PIC16F87xSO2801A jsou určeny pro práci s procesory PIC s 28 vývody. Schéma a dokumentace je společná pro obě varianty modulů.

# Technické parametry

| Parametr | Hodnota | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Napájení | +2V až +5V | Dle aplikace |
| Spotřeba | cca 2mA | Závisí na aplikaci a zatížení výstupů |
| Podporované procesory | PIC16F873, 873A, 876, 876A | Procesory PIC s 28 vývody v pouzdrech DIL a SO |
| Rozměry | 51 x 61 x 16 mm | Výška na základní deskou |

# Popis konstrukce

## Úvodem

Modul obsahuje samotný procesor spolu s nejobvyklejšími součástkami okolo sebe. Pro (hlavní) krystal je vhodné osadit konektor (například z precizní DIL patice), aby bylo možno použít libovolný krystal. Některé novější procesory dokonce krystal vůbec nepotřebují a vývody původně určené pro krystal lze použít jako vstupní či výstupní vývody. Procesor je možno programovat přímo v zapojení prostřednictvím programovacího konektoru.

Dále je na modulu umístěno několik odporů a kondenzátorů k volnému použití.

## Zapojení modulu

Zapojení je velmi jednoduché. Dioda D1 je ochranná proti přepólování napájení. Krystal X1 je hlavní krystal (je v patici) a X2 je hodinkový krystal pro RTC (připojuje se pomocí propojek J34 a J35).

Propojky J30 až J33 umožňují připojení referenčního napětí a blokovacích kondenzátorů pro referenční napětí. Propojky J36 až J38 umožňují připojit pull-up odpory na vývody I2C jednotky.

## Mechanická konstrukce

Mechanická konstrukce je standardní jako u ostatních modulů stavebnice. V rozích desky jsou rohové sloupky M3 výšky 5mm pro uchycení modulu k nosné desce.

# Osazení a oživení

## Osazení

Při osazování nezapomeneme ne to, že krystal X1 má být v patici tvořené 3 piny z precizního DIL soklu a procesor v DIL pouzdře je umístěn v obyčejné DIL patici.

| Reference; Hodnota. Odpory. R2; 100. R1,R3,R4,R5,R6,R7; 10k. Keramické kondenzátory. C5,C6; 22pF. C7,C8; 33pF. C3,C4,C9,C10,C11; 10nF. C1; 100nF. Tantalové kondenzátory. C2; 10uF/6.3V. Diody. D1; 1N4007. Integrované obvody. U1; PIC16F873A/SP PIC16F873A/SO. Krystaly. X2; 32768Hz. X1; 4.0MHz. | Reference; Hodnota. Mechanické součástky. SW1; P-B1720. J38; JUMP2. J39+J41+J43, J40+J42+J44, J45+J47+J49, J46+J48+J50; JUMP3. J29; PIC_ISP (JUMP6). J34+J35, J36+J37; JUMP2x2. J51+J52; JUMP2x3. J30+J31+J32+J33; JUMP2x4. J1-J14,J15-J28; JUMP2X14. Konstrukční součásti. 1x; SOKL DIL18. 4x; Šroub M3x12, křížový, válcová hlava. 4x; Podložka M3. 4x; Sloupek M3x5. |
| --- | --- |

Tabulka zahrnuje obě varianty (DIL i SO pouzdro).

## Oživení

Zapojení je natolik jednoduché, že není co oživovat. Před použitím je vhodné zkontrolovat ohmmetrem, zda všechny spoje vedou a zda nejsou na desce zkraty.