CCS C pro procesory PIC - návod

Milan Horkel

Tento dokument se snaží v přehledné formě zpřístupnit schopnosti a vlastnosti překladače PCW jazyka C pro procesory PIC od firmy CCS českému čtenáři.

# Obsah

1. Obsah	1

2. Úvod	3

3. Referenční příručka jazyka	3

3.1. Komentáře	3

3.2. Příkazy preprocesoru	4

3.2.1. Překladačem definované konstanty	10

3.2.2. Jednotlivá přerušení #int_xxx	11

3.3. Datové typy	12

3.4. Výrazy a operátory	15

3.5. Příkazy	18

3.6. Deklarace a použití funkcí, funkce main()	22

3.7. Standardní funkce jazyka C	23

3.7.1. Standardní matematické funkce	23

3.8. Specifické funkce jazyka	25

3.8.1. Řízení procesoru	25

3.8.2. Řízení přerušení	25

3.8.3. Manipulace s daty	26

3.8.4. Řízení IO vývodů	27

3.8.5. Řízení zpoždění	28

3.8.6. Řízení čítačů, časovačů a watch dog časovače	28

3.8.7. Řízení jednotky CCP a PWM	31

3.8.8. Řízení sériové komunikace RS232	31

3.8.9. Řízení jednotky I2C a SPI (jednotka SSP)	32

3.8.10. Řízení jednotky ADC	32

3.8.11. Řízení jednotky  COMPARATOR	33

3.8.12. Řízení jednotky VREF	33

3.8.13. Řízení jednotky PSP	33

3.8.14. Řízení jednotky LCD	34

4. Rejstřík	34

# Úvod

Dokument vychází z nápovědy programu PCW firmy CCS verze 3.221. Další informace a demoverze je k dispozici na stránce výrobce http://www.ccsinfo.com .

Jedná se o překladač, který sice není zadarmo ale patří k těm levnějším. Kvalita výsledného kódu není sice oslnivá ale poskytovaný poměr cena výkon je dobrý. Silnou stránkou překladače je zejména jeho přívětivost a velmi široká podpora periférií procesorů PIC. Výrobce poskytuje rovněž omezenou demoverzi překladače, která se dá velmi úspěšně použít pro otestování produktu. Omezení spočívá v tom, že překladač překládá jen pro několik cílových procesorů a výstupní kód je omezen na 2048 slov. Demoverze podporuje jak reálnou aritmetiku tak i všechny periférie jako ostrá verze.

# Referenční příručka jazyka

Popis jazyka je zde uveden v podobě referenční příručky jazyka a vlastností překladače včetně specifických rozšíření.

## Komentáře

Komentáře překladač v podstatě ignoruje. Jsou 2 druhy komentářů:

| // komentář | Komentářem je vše až do konce řádky |
| --- | --- |
| /* komentář */ | Komentářem je text uvnitř „závorek“ |

## Příkazy preprocesoru

Příkazy preprocesoru začínají znakem # a zpracovávají se ještě před vlastním překladem programu. Mají za následek modifikaci napsaného programu dle zadaných parametrů nebo ovlivnění chování překladače. Níže jsou uvedeny všechny příkazy preprocesoru překladače. Část z nich je unikátním rozšířením tohoto překladače a u jiného překladače nebudou fungovat.

|  | Základní příkazy preprocesoru |
| --- | --- |
| #define ID TEXT | Definuje identifikátor ID a zajistí všechny výskyty ID v programu zadaným textem. Používá se zejména pro definování konstant (ať už přímo nebo pomocí výrazů). #define MujPort1 0x100 #define MujPort2 (MujPort1+1) |
| #define ID(x,y) TEXT | Definuje identifikátor ID jako makro s parametry (v závorce). Každý výskyt ID v programu je pak nahrazen definovaným textem s tím, že formální parametry (zde x,y) jsou nahrazeny skutečnými parametry. #define Mask(a) (a&0x0F) |
| #undef ID | Způsobí, že je ID definovaný předchozí definicí #define ID „zapomenut“. #undef MujPort1 |
| #if EXPR #ifdef ID #ifndef ID #elif EXPR #else #endif | Pokud je splněna podmínka je následující část programu za #if použita, v opačném případě je použita až část za #else. Část #else může být úplně vynechána. Podmínka #elif nahrazuje kombinaci #else #if. EXPR je podmínka (výraz dávající hodnotu pravda či nepravda). ID je identifikátor (#ifdef/#ifndef testuje se zda je/není definovaný tento identifikátor). |
| #error TEXT | Způsobí chybu při překladu. Často se umísťuje uvnitř #if #endif a slouží pro upozornění, že není se zdrojovým kódem něco v pořádku (například nedovolená kombinace nastavení). |
| #include “SOUBOR“ #include <SOUBOR> | Zajistí vložení obsahu uvedeného souboru do tohoto místa zdrojového textu. V případě ““ se soubor hledá nejdříve v adresáři se zdrojovými texty hlavního programu, v případě <> se nejdříve hledá v adresáři s knihovnami. |
| #list #nolist | Povoluje a zakazuje vypisování následující části programu na výstup výpisu programu. Používá se zejména pro potlačení výpisů, které nás nezajímají, obvykle knihoven a dlouhých tabulek. |
| #IGNORE_WARNINGS ALL #IGNORE_WARNINGS NONE #IGNORE_WARNINGS NUM | Zajistí, že se negenerují nebo generují varování při překladu. Je možno též zadat seznam čísel varování, které se mají ignorovat. Slouží pro překlad úseku kódu, který sice generuje varování ale tato varování nejsou chybou. Používá se zejména při psaní knihoven. |
| #pragma DIR | Slouží pro zajištění kompatibility se standardními překladači jazyka C. Za #pragma může následovat direktiva překladače. |
|  | Příkazy pro specifikaci vlastností funkcí a chování překladače |
| #inline | Následující funkce je typu inline. Při každém použití inline funkce se místo volání této funkce jako podprogramu začlení celá tato funkce. Používá se v případě triviálních funkcí nebo pro rychlejší provedení funkce (ušetří ze volání podprogramu a návrat). |
| #separate | Zajistí to, že následující funkce není typu inline a že se tedy vždy bude volat jako podprogram. Ušetří se tím paměť programu. Pokud není zadáno ani #inline ani #separate rozhoduje si překladač sám, zda funkci bude volat jako podprogram nebo zda ji bude vkládat vždy znovu. |
| #int_global | Následující funkce se volá, pokud došlo k přerušení. Pokud se použije #int_global musí být veškerá obsluha přerušení zajištěna touto funkcí. Programátor je za tuto obsluhu plně zodpovědný včetně úklidu a obnovy stavu procesoru. Používá se zejména z důvodů rychlosti odezvy na přerušení. |
| #int_default | Následující funkce se volá, pokud vzniklo přerušení neošetřeného typu. Patří do skupiny #int_xxx. |
| #int_xxx #int_xxx NOCLEAR | Pokud není použit #int_global, pak základní obsluhu přerušení zajistí překladač. Automaticky zjistí, která periférie vyvolala přerušení a zavolá příslušnou #int_xxx proceduru. Procedury #int_xxx neprovádí žádné speciální akce (úklid registrů procesoru a podobně), jen obsluhují příslušné periferie. Jednotlivých přerušení je mnoho druhů a jsou uvedeny samostatně. Pokud není zadáno klíčové slovo NOCLEAR tak automaticky nuluje příslušný bit žádosti o přerušení. |
| #priority | Uvedený seznam definuje pořadí volání obsluhy jednotlivých přerušení tak, aby první v seznamu byl obsloužen nejdříve. |
| #asm #asm ASIS #endasm | Slouží pro vkládání částí psaných v asembleru. Překladač je chytrý a automaticky zajistí přepínání bank paměti při přístupu k paměti. Tato chytrost se dá vypnout volbou ASIS, pak se instrukce použijí tak, jak jsou napsané. |
| #opt n | Volí úroveň optimalizace. Větší číslo znamená větší optimalizaci. |
| #case | Zapíná citlivost na velikost písmen (defaultní chování překladače nerozlišuje mezi malými a velkými písmeny což není standardní chování překladačů jazyka C). Je vhodné tuto volbu použít. |
|  | Umístění objektů v paměti |
| #bit ID=x.y | Definuje bitovou proměnnou ID a její umístění na adresu x (může být i jméno proměnné) do bitu y (0 až 7). Používá se pro definování proměnných pro ovládání periférií procesoru a pro manipulaci s jednotlivými bity proměnných. #bit INTF=0x0B.1 #bit INTF=INTCON.1 |
| #byte ID=x | Definuje bajtovou proměnnou na zadané adrese x (nebo na adrese proměnné x). Pozor, proměnná ID může sdílet paměť s dalšími proměnnými (a může tak být nechtěně přepsána). #byte INTCON=0x0B #byte POPO=INTCON |
| #locate ID=x | Definuje bajtovou proměnnou na zadané adrese a vyhradí pro ni paměť. #locate INTCON=0x0B |
| #reserve ADR #reserve START:END | Vyhradí úsek paměti dat (jedna adresa, seznam adres nebo úsek od adresy do adresy). Překladač pak tyto adresy paměti nepoužije. Musí být uvedeno až po volbě procesoru direktivou #device. |
| #zero_ram | Po resetu vynuluje paměť dat. |
| #org START,END #org START #org DEFAULT | Umožňuje ovlivnit, v jaké části paměti budou uloženy instrukce následující části programu. Opakované uvedení stejné adresy začátku #org START zajistí pokračování v již jednou použitém bloku paměti programu. |
| #rom ADR={LIST} | Definuje obsah paměti programu na adrese ADR seznamem LIST. Používá se pro definici rozsáhlejších tabulek (dat) v paměti programu nebo pro definici obsahu datové EEPROM (na adrese 0x2100). #rom 0x2100={1,2,3,4,5,6,7,8} |
| #fill_rom HODNOTA | Definuje hodnotu, kterou bude vyplněna nevyužitá paměť ROM. |
| #buid(segment=addrress) #buid(segment=start:end) | Umožňuje (u procesorů řady PIC18) definovat využití paměti programu. |
| #type TYP=SIZE | Umožňuje nadefinovat pro daný standardní typ jeho délku v bitech. Defaultní nastavení je: #TYPE SHORT=8, INT=16, LONG=32 |
|  | Typ a nastavení procesoru |
| #device CHIP #device ICD=TRUE #device AD=10 | Definuje cílový procesor (například PIC16F876) a jeho nastavení (podporu ladícího nástroje ICD, parametry AD převodníku a podobně). #device PIC16F877 ADC=10 ICD=TRUE |
| #id INFO #id CHECKSUM | Definuje informaci uloženou v ID poli součástky (číslo nebo řetězec), případně se použije kontrolní součet obsahu součástky (klíčové slovo CHECKSUM). |
| #fuses LIST | Uvádí se seznam nastavení (je pro různé procesory různý), které se použije pro naprogramování konfiguračního slova procesoru. #fuses HS, NOWDT, MCLR, NOLVP, NODEBUG |
| #serialize | Slouží ve spojení s ICD k automatickému generování sériových čísel vyráběných zařízení. |
|  | Definice parametrů použitých periférií |
| #use delay () | Definuje rychlost běhu procesoru v Hz pro generování zpoždění. Pokud se za frekvenci doplní restart_wdt bude překladač sám do zpožďovacích smyček vkládat obsluhu watch dog. #use delay (clock=4000000) #use delay (clock=32000, RESTART_WDT) |
| #use fast_io () #use fixed_io () #use standard_io () | Překladač umí automaticky ovládat směry IO vývodů. V režimu standard nastavuje směr před každou operací s IO vývodem, v režimu fixed se i pokaždé nastavuje stejný (definovaný) směr a v režimu fast je nastavení směru IO vývodu věcí programátora. Režim standard je defaultní. #use fast_io(A) #use fixed_io(a_outputs=PIN_A2, PIN_A3) #use standard_io(A) |
| #use rs232 () | Definuje použití a parametry sériové linky. #use rs232(baud=9600, xmit=PIN_A2,rcv=PIN_A3) Možné parametry: STREAM=id jméno tohoto sériového kanálu BAUD=x komunikační rychlost v Bd XMIT=pin vývod pro vysílač RCV=pin vývod pro přijímač FORCE_SW použij SW UART BRGH1OK DEBUGGER komunikace s ICD (defaultně RB3) RESTART_WDT automaticky obsluhuj watch dog INVERT invertuje polaritu signálů PARITY=X parita N, E nebo O BITS =X počet bitů 5 až 9 FLOAT_HIGH výstup s otevřeným kolektorem ERRORS chyby se drží v RS232_ERRORS SAMPLE_EARLY RETURN=pin pro MULTIMASTER MULTI_MASTER podpora MULTIMASTER LONG_DATA pro slova o délce 9 bitů DISABLE_INTS zákaz přerušení při SW vysílání |
| #use i2c () | Definuje použití I2C jednotky. #use I2C(slave,sda=PIN_C4,scl=PIN_C3 address=0xa0,FORCE_HW) Možné parametry: MASTER režim MASTER SLAVE režim SLAVE SCL=pin definuje SCL vývod SDA=pin definuje SDA vývod ADDRESS=nn adresa SLAVE FAST použije rychlou verzi I2C SLOW použije pomalou verzi I2C RESTART_WDT obsluhuje watch dog při čtení FORCE_HW použij HW pro I2C NOFLOAT_HIGH používá stav H SMBUS sběrnice je SMBUS |

### Překladačem definované konstanty

Následující symboly jsou definovány preprocesorem při překladu. Obvykle se používají:

- Při výpisu chyby překladu ( #if, #error )

- Pro řízení varianty překladu (#if, #ifdef, …)

- Pro identifikaci verze programu (printf(__FILE__) )

| Identifikátor | Význam |
| --- | --- |
| __FILE__ | Jméno překládaného souboru. |
| __LINE__ | Číslo řádky překládaného souboru. |
| __DATE__ | Datum překladu (řetězec). |
| __TIME__ | Čas překladu. |
| __DEVICE__ | Identifikátor součástky (číslo, například 877). |
| __PCB__ __PCM__ __PCH__ | Identifikátor definovaný podle toho, který překladač se používá při překladu. |

### Jednotlivá přerušení #int_xxx

Direktiva #INT_xxx označuje funkci za ní následující jako funkci obsluhy přerušení od příslušné periferie. Různé procesory mají různý počet periferií. Pokud se použije #INT_GLOBAL pak se již #INT_xxx nepoužívá.

| #int_ad | Ukončení převodu AD převodníkem |
| --- | --- |
| #int_adof | Převod AD převodníkem neskončil v určeném čase |
| #int_buscol | Kolize na sběrnici |
| #int_button | Tlačítko |
| #int_ccp1 #int_ccp2 | Přerušení od jednotky CCP1 Přerušení od jednotky CCP2 |
| #int_comp | Přerušení od komparátoru |
| #int_eeprom | Přerušení od ukončení zápisu do EEPROM |
| #int_ext #int_ext1 #int_ext2 | Přerušení od externího vstupu (pokud je jen jediný) Přerušení od externího vstupu 1 Přerušení od externího vstupu 2 |
| #int_i2c | Přerušení od jednotky I2C (procesor řadu 14000) |
| #int_lcd | Přerušení od řadiče LCD |
| #int_lowvolt | Přerušení od výpadku napájení |
| #int_psp | Přerušení od jednotky PSP (Parallel Slave Port) |
| #int_rb #int_rc | Přerušení od změny stavu na portu B (B4-B7) Přerušení od změny stavu na portu C (C4-C7) |
| #int_rda | RS232 má přijatá data |
| #int_ssp | Přerušení od jednotky I2C/SPI |
| #int_tbe | RS232 má prázdnou vysílací paměť |
| #int_rtcc #int_timer0 #int_timer1 #int_timer2 #int_timer3 | Přetečení časovače TIMER0 (RTCC) Přetečení časovače TIMER0 (RTCC) Přetečení časovače TIMER1 Přetečení časovače TIMER2 Přetečení časovače TIMER3 |

## Datové typy

|  | Základní typy |
| --- | --- |
| int | Celé číslo, obvykle int8 (možno změnit přepínačem #type). |
| short short int | Krátké celé číslo, obvykle int1 (možno změnit přepínačem #type). |
| long long int | Dlouhé celé číslo, obvykle int16 (možno změnit přepínačem #type). |
| int1 | Celé číslo 1 bit |
| int8 | Celé číslo 8 bitů |
| int16 | Celé číslo 16 bitů |
| int32 | Celé číslo 32 bitů |
| char | Znak 8 bitů |
| float | Reálné číslo 32 bitů |
| void | Nedefinovaný typ |
|  | Modifikátory typů |
| signed | Následující typ je znaménkový (například signed int8 je –127..+128) |
| unsigned | Následující typ je neznaménkový (například unsigned int8 je 0..255) |
|  | Modifikátory chování |
| static | Statická proměnná existuje po celou dobu běhu programu. Podprogramu si v ní může udržovat informace, které bude potřebovat při dalším volání. Je to obdoba globální proměnné (definované pro celý program) s tím rozdílem, že statická proměnná není dostupná vně bloku (podprogramu) kde byla nadefinována. |
| auto | Automatická proměnná vzniká při vstupu do podprogramu a uvolňuje se při opuštění podprogramu. Modifikátor auto se nemusí uvádět. |
| register | Zde nemá význam (nevadí). |
| const | Následující proměnná je konstanta. Při deklaraci musí mít definovánu hodnotu. |

|  | Deklarace proměnných |
| --- | --- |
| typ ID1,ID2; | Za názvem typu (například int) následuje identifikátor proměnné nebo seznam identifikátorů proměnných. Místo názvu typu je možné použít přímo definici typu (například struct, union). |

Deklarace jednoduchých proměnných vypadají takto:

int a,b,c;			// Tři proměnné a, b, c typu int (celé číslo obvyklé délky)
unsigned int32 xx, yy;	// Dvě proměnné xx a yy, celé číslo 32 bitů bez znaménka
signed char c;			// Znak se znaménkem
int *pi;				// Ukazatel na proměnnou typu int

Deklarace proměnných typu pole a matice:

char line[10];			// Pole znaků o 10 členech (s indexem 0 až 9)
int8 matice[10][5];		// Matice (pole polí) bajtů o 10x5 členech

|  | Složené datové typy |
| --- | --- |
| struct | Slouží k definici objektu, který sdružuje několik proměnných stejného nebo různého typu. K jednotlivým položkám se přistupuje pomocí jejich jména. |
| union | Slouží k definici objektu, který může obsahovat (v různých okamžicích) data různých typů. Proměnná typu union je tak velká, jaký je největší z jejích členů. Různě pojmenované části tedy zabírají stejnou paměť. |

Použití struct:

struct bod {int X,Y;};	// Definuje typ bod pro uložení souřadnic X a Y.
struct bod B;			// Deklaruje paměť pro proměnnou B typu bod.
struct bod {int X,Y;} B;	// Totéž co nahoře ale definice a deklarace na jedné řádce.
struct {int X,Y,Z;} B;	// Proměnná jejíž typ je přímo uvedený a nepojmenovaný.

bod rohy [2];			// Pole dvou souřadnic typu bod.

Použití union:

union c {int16 lc; int8 la,lb;};	// Obsahuje buď číslo 16 bitů nebo 2 čísla 8 bitů.
union c cislo;					// Proměnná cislo typu c.

|  | Definice nových typů |
| --- | --- |
| typedef | Slouží pro vytvoření (a pojmenování) nového typu. Samotné typedef paměť proměnným nepřiděluje. |
| enum | Slouží k definici typu podle vyjmenovaných hodnot. |

Použití typedef:

typedef int8 myjtyp;		// Nadefinovaný nový typ mujtyp.

typedef struct uzel{		// Definujeme novy typ - uzel vázaného seznamu
   int X,Y;				// Tohle jsou souřadnice X a Y bodu
   struct uzel *next;		// Ukazatel na následníka typu uzel
} seznam, *seznam_p;		// Struktura a ukazatel na ni
seznam muj_zeznam;			// Proměnná typu seznam

Použití enum:

enum boolean {false, true};	// Definice vyjmenovaného typu boolean

|  | Ukazatele, pole a funkce |
| --- | --- |
| int | Proměnná typu int (celé číslo) |
| int * | Proměnná typu ukazatel na int |
| int *[2] | Proměnná typu pole 2 ukazatelů na int |

## Výrazy a operátory

Při psaní matematických a logických výrazů se uplatňuje priorita operátorů. Priorita je zvolena tak, aby obvykle nebylo třeba používat závorky. Operátory se stejnou prioritou se vyhodnocují zleva doprava.

| Operátor | Užití | Priorita | Význam |
| --- | --- | --- | --- |
| ( ) | ( expr ) | 1 | Výpočet výrazu v závorce |
| ! | ! expr | 2 | Logická negace výrazu, výsledkem je 0 nebo 1 |
| ~ | ~ expr | 2 | Jednotkový doplněk výrazu (otočení všech bitů) |
| ++ | ++ lval lval ++ | 2 | Zvýšení proměnné o 1 před jejím použitím Zvýšení proměnné o 1 po jejím použití |
| -- | -- lval lval -- | 2 | Snížení proměnné o 1 před jejím použitím Snížení proměnné o 1 po jejím použití |
| (type) | (type) expr | 3 | Přetypování výrazu na typ type |
| * | * ptr | 3 | Dereference ukazatele ptr, vrací to, na co ptr ukazuje |
| & | & lval | 3 | Adresní operátor vrací adresu objektu lval |
| sizeof() | sizeof(lval) | 3 | Operátor velikosti vrací velikost lval v bajtech |
| * / % | expr * expr expr / expr expr % expr | 4 | Operátor násobení Operátor dělení Operátor zbytku po dělení |
| + - | expr + expr expr – expr | 5 | Součet Rozdíl |
| << >> | expr1 << expr2 expr1 >> expr2 | 6 | Shift expr1 vlevo o expr2 bitů (vpravo se vkládají 0) Shift expr1 vpravo o expr2 bitů |
| < <= > >= | expr < expr expr <= expr expr > expr expr >= expr | 7 | Menší Menší nebo rovno Větší Větší nebo rovno |
| == != | expr == expr expr != expr | 8 | Rovná se Nerovná se |
| & | expr & expr | 9 | AND bitový |
| ^ | expr ^ expr | 10 | XOR bitový |
| ¦ | expr ¦ expr | 11 | OR bitový |
| && | expr && expr | 12 | AND logický (vrací 0 nebo 1) |
| ¦¦ | expr ¦¦ expr | 13 | OR logický (vrací 0 nebo 1) |
| ? : | expr ? expr1:expr2 | 14 | Podmíněný výraz, pokud je výraz expr nenulový (logická pravda) použije se expr1, jinak expr2 |
| = += -% | lval = expr lval += expr lval -= expr | 15 | Přiřazení výrazu do proměnné Přičtení výrazu k proměnné Odečtení výrazu k proměnné |
| *= /= %= | lval *= expr lval /= expr lval %= expr | 16 | Násobení proměnné výrazem Dělení proměnné výrazem Zbytek po dělení proměnné výrazem |
| >>= <<= &= | lval >>= expr lval <<= expr lval &= expr | 17 | Shift proměnné o zadaný počet bitů vpravo Shift proměnné o zadaný počet bitů vlevo AND bitový výrazu s proměnnou |
| ^= ¦= | lval ^= expr lval ¦= expr | 18 | XOR bitový výrazu s proměnnou OR bitový výrazu s proměnnou |
| , | expr,expr | 18 | Operátor čárka provede všechny výpočty ale vrací hodnotu jen posledního výrazu (výrazu za poslední čárkou) |

|  | Výrazy s proměnnými |
| --- | --- |
| x | Dosadí hodnotu proměnné x |
| x-> | Vrací to, na co ukazuje (ukazatelová) proměnná x |
| *x | Místo, kam ukazuje proměnná x (proměnná obsahuje adresu) |
| x.y | Vrací pole y proměnné x (struct nebo union) |
| x[y] | Vrací y-tý prvek pole x (prvky se číslují vždy od 0) |
|  | Výrazy s čísly |
| 65 0101 0x41 0b01000001 | Dekadická hodnota 65=0x41 Osmičková hodnota 0101=0x41 Hexadecimální hodnota 0x41 Binární hodnota 01000001=0x41 |
|  | Znakové konstanty |
| ‘A‘ ‘\101‘ ‘\0x41‘ | Znak „A“ s kódem 0x41 Znak s kódem 0101=0x41 Znak „A“ s kódem 0x41 |
| \n \r \t \b \f \a \v \? \’ \” \\ | 0x0A – Line Feed – odřádkování 0x0D – Carriage Return – návrat válce 0x09 – Tabelator – tabelátor 0x08 – Backspace – o znak zpět 0x0C – Form Feed – odstránkování 0x07 – Bell – zvonek, pípnutí 0x0B – Vertical Space – svislá mezera 0x3F – Question Mark – otazník 0x60 – Single Quote – jednoduché uvozovky 0x22 – Double Quote – uvozovky 0x5C – Back Slash – zpětné lomítko |
| ”abc” | Řetězec ukončený nulou (celkem 4 znaky) |

## Příkazy

Příkazy jsou základními elementy výkonných částí programů. Je možné napsat více příkazů na jednu řádku nebo naopak napsat jeden příkaz na více řádek. Příkazy se provádějí v uvedeném pořadí. Příkazy jsou ukončeny znakem středník.

Pokud je v příkazu podmínka tak její splnění (hodnota pravda) je definována jako nenulová hodnota.

| Příkaz výraz |  |
| --- | --- |
| expr; | i=125+j; printf(“ahoj“); |
| Příkaz výraz je obvykle přiřazovací výraz a nebo volání funkce. Výrazem se rozumí „výpočet“, tedy aritmetický a/nebo logický výraz poskládaný z konstant, proměnných, aritmetických a logických operátorů. |  |

| Příkaz prázdný |  |
| --- | --- |
| ; | ; // prázdný příkaz for (i=1;i<2;i++); // prázdné tělo for |
| Všude, kde může být příkaz může být i prázdný příkaz. Hodí se například na zapsání prázdné akce v tělech cyklů a podmínek a pro definování návěští pro příkaz skoku. |  |

| Příkaz složený |  |
| --- | --- |
| { [deklarace] [příkaz][příkaz]… } | { int i; // deklarace proměnné v bloku i=0; // příkaz 1 i++; // příkaz 2 } |
| Všude, kde je možno napsat jedem příkaz je možné pomocí { a } vložit blok s libovolným počtem příkazů. Na začátku bloku je navíc možné deklarovat nové proměnné, které budou použitelné uvnitř tohoto bloku. |  |

| Příkaz if |  |
| --- | --- |
| if (expr) příkaz1 [else příkaz2] | if (i>0) i--; if (a<b) i=b-a; else i=a-b; |
| Pokud je splněna podmínka expr provede se příkaz1, jinak se provede příkaz2 pokud byl uveden. |  |

| Příkaz while |  |
| --- | --- |
| while(expr)příkaz | while(i>0) i--; |
| Dokud je splněna podmínka expr prováděj příkaz. Nejdříve se testuje podmínka a teprve pokud je splněna provádí se příkaz. Příkaz tedy nemusí být vykonán ani jednou. |  |

| Příkaz do |  |
| --- | --- |
| do příkaz while(expr) |  |
| Provede se příkaz a pokud je splněna podmínka provádí se stále znovu. Příkaz se vždy provede alespoň jednou. |  |

| Příkaz for |  |
| --- | --- |
| for(v1; v2; v3) příkaz | for(i=10;i>0;i--) printf(“*“); for(;;) // nekonečná smyčka { } |
| Výraz v1 se provádí na začátku právě jednou. Obvykle slouží pro inicializaci proměnné cyklu. Výraz v2 je podmínka a pokud je podmínka splněna provede se příkaz a výraz v3. Výraz v3 se provádí po provedení příkazu a obvykle slouží pro modifikaci proměnné cyklu. Ekvivalentní zápis pomocí příkazu while: v1; while(v2){ příkaz v3; } |  |

| Příkaz switch |  |
| --- | --- |
| switch(expr){ case 0: príkaz1 case 1: príkaz2 [default: příkaz] } | switch(c){ case ‘A‘: printf(“Ano“); break case ‘Y‘: printf(“Ne“) break case ‘?‘: printf(“Nedefinováno“) break default: printf(“Nevím“); } |
| Příkaz switch se používá pro rozvětvení programu do mnoha větví na základě hodnoty expr. Příkaz vypočte hodnotu výrazu a začne provádět příkaz označený příslušnou hodnotou case. Hodnoty case se nesmí opakovat. Pokud má výraz hodnotu,která není uvedena provádí se (nepovinná) část default. Program pak pokračuje stále dále (přes všechny další příkazy označené case). Pokud je toto pokračování nežádoucí lze příkaz switch ukončit na libovolném místě pomocí příkazu break. |  |

| Příkaz break |  |
| --- | --- |
| break; | Viz switch |
| Příkaz break ukončí provádění svého nejbližšího nadřazeného příkazu while, do, for nebo switch a pokračuje příkazem, který za ním následuje. Nejčastěji se používá s příkazem switch. |  |

| Příkaz continue |  |
| --- | --- |
| continue; | for(i=0;i<10;i++){ j+=i; // provádí se vždy if(i==5)continue; // preškoč zbytek printf(“*“); // neprovádí se pro 5 } |
| Příkaz continue přeskočí zbytek těla nejbližšího nadřazeného příkazu while, do nebo for. |  |

| Příkaz return |  |
| --- | --- |
| return; return expr; | int suma(int a,b;){ // funkce suma return a+b; // vrací součet } |
| Příkaz return slouží pro návrat z funkce (s návratovou hodnotou) nebo procedury (funkce bez návratové hodnoty). |  |

| Příkaz goto a label |  |
| --- | --- |
| goto label; label: příkaz | goto next; // skok na označené místo i++; // tohle chceme přeskočit label: ; // označení místa |
| Příkaz skoku umožňuje přeskočit část programu (dopředu i zpět) v rámci jednoho bloku. Pokud chceme skočit na konec bloku použijeme na konci bloku prázdný příkaz. |  |

## Deklarace a použití funkcí, funkce main()

Deklarace, druhy, použití. Podprogramy a funkce. Funkce main().

## Standardní funkce jazyka C

### Standardní matematické funkce

| signed int abs(signet int) float abs(float) | Vrací absolutní hodnotu argumentu. Argument je 8/16/32 bitů celé číslo se znaménkem nebo float, výsledek je stejného typu. |
| --- | --- |
| long labs(long) | Vrací absolutní hodnotu čísla typu long. |
| float fabs(float) | Vrací absolutní hodnotu čísla typu float. |
| float ceil(float) | Vrací nejmenší celé číslo větší než zadaný argument. |
| float floor(float) | Vrací největší celé číslo, které není větší než zadaný argument.. |
| div_t div(2x signed int) ldiv_t ldiv(2x signed long) | Provádí celočíselné dělení prvního operandu druhým operandem. Výsledkem je pole s podílem a zbytkem po dělení. |
| float fmod(float,float) | Vrací zbytek po celočíselném dělení zadaných argumentů. |
| float modf(float, &float) | Rozdělí první argument na celou část a tu uloží do druhého argumentu a zlomkovou část vrací jako funkční hodnotu. Obě části mají stejné znaménko jako původní hodnota. |
| int16 label_address(label) | Vrací adresu první instrukce za odkazovaným labelem. Nebezpečná funkce. |

EXP()

FREXP()

LDEXP()

LOG()

LOG10()

POW()

RAND()

SRAND()

SQRT()

SIN ()

COS()

TAN()

ASIN()

ACOS()

ATAN()

ATAN2()

ATANCOS()

SINH()

COSH()

TANH()

PERROR()

## Specifické funkce jazyka

Ne každá funkce je k dispozici u každé varianty procesoru PIC. Některé funkce mohou být emulovány programovými prostředky i v případě, že příslušná hardwarová podpora není k dispozici (například sériová komunikace přes RS232). V takové případě se může funkčnost poněkud lišit.

### Řízení procesoru

| void reset_cpu() | Provede reset programu (skok na začátek programu). |
| --- | --- |
| int restart_cause() | Vrací důvod posledního resetu programu. Konstanty jsou definování v souboru .h příslušného procesoru. |
| void restart_wdt() | Restartuje watch dog. Viz #fuses a setup_wdt(). |
| void sleep() | Přechod do úsporného režimu. |
| void goto_address(adr) | Provede skok na zadanou adresu v paměti programu. Nebezpečná funkce. |
| int16 label_address(label) | Vrací adresu první instrukce za zadaným návěštím. Nebezpečná funkce. |

### Řízení přerušení

| void disable_interrupts(i) | Zakáže přerušení daného typu. Typy přerušení jsou definovány v .h souboru příslušného procesoru. Konstanta GLOBAL zakáže přerušení jako celku aniž ovlivní povolení a zákaz jednotlivých přerušení. |
| --- | --- |
| void enable_interrupts(i) | Povolí přerušení daného typu. Typy přerušení jsou definovány v .h souboru příslušného procesoru. Konstanta GLOBAL povolí přerušení jako celku aniž ovlivní povolení a zákaz jednotlivých přerušení. |
| void ext_int_edge(src,typ) void ext_int_edge(typ) | Nastaví režim přerušení na src vstupu přerušení. U procesorů s jedním vstupem externího přerušení se src nemusí uvádět. Druh přerušení typ je H_TO_L nebo L_TO_H. |

### Manipulace s daty

| i8 make8(var,ofs) i16 make16(i8h,i8l) i32 make32(i8d,i8c,i8b,i8a) i32 make32(i16h,i16l) | Vrátí int8 z proměnné int16/32. Ofs je posunutí v bajtech. Složí 2 int8 proměnné do jedné int16. Složí 4 int8 proměnné do jedné int32. Složí 2 int16 proměnné do jedné int32. |
| --- | --- |
| int offsetof(s,field) int offsetofbit(s,field) | Vrací ofset pole field strukturované proměnné s v bajtech. Vrací ofset pole field strukturované proměnné s v bitech. |
| void rotate_left(adr,num) void rotate_right(adr,num) | Provede rotaci dat na adrese adr o délce num bajtů o jeden bit vlevo/vpravo. Nejnižší adresa bit 0 se chápe jako LSB. |
| void shift_left(adr,num) void shift_right(adr,num) | Provede shift dat na adrese adr o délce num bajtů o jeden bit vlevo/vpravo. Nejnižší adresa bit 0 se chápe jako LSB. |
| void swap(lval) | Prohodí 4 horní a 4 spodní bity zadané bajtové proměnné. |
| i8 read_bank(b,ofs) void write_bank(b,ofs,i8) | Přečte z banky b z adresy ofs jeden bajt dat. Zapíše do banky b na adresu ofs jeden bajt dat i8. |
| i8 read_calibration(n) | Přečte kalibrační data z dresy n (řada PIC14000). |
| i8 read_eeprom(adr) void write_eeprom(adr,i8) | Přečte bajt z paměti EEPROM z adresy adr. Zapíše bajt i8 do paměti EEPROM na adresu adr. |
| i16 read_program_eeprom(a) void write_program_eeprom (a,i16) | Přečte slovo z paměti programu na adrese a. Zapíše slovo i16 do paměti programu na adresu a. |

### Řízení IO vývodů

Stav IO vývodů lze nastavovat a číst buď po jednotlivých bitech nebo po celých portech. Jednotlivé bity mohou být jak vstupní tak i výstupní a směr lze podle potřeby za běhu programu měnit. Na začátku (po resetu) jsou všechny vývody v režimu vstup a u vývodů, které ke kterým jsou připojeny analogové periferie (například AD převodník) jsou v režimu analogového vstupu (pak nefungují jako digitální). Pull-up odpory jsou také neaktivní.

Aktivací některých periferií se může změnit způsob ovládání IO vývodů příslušejících této periferii.

U procesorů s analogovými perifériemi je třeba na nejprve správně nastavit analogové vstupy jen na těch vývodech, kde je to třeba.

| #use fast_io() #use fixed_io() #use standard_io() | Překladač automaticky ovládá směry IO vývodů. V režimu standard nastavuje směr před každou operací s IO vývodem, v režimu fixed se pokaždé nastavuje stejný (definovaný) směr a v režimu fast je nastavení směru IO vývodu věcí programátora. Režim standard je defaultní. #use fast_io(A) #use fixed_io(a_outputs=PIN_A2,PIN_A3) #use standard_io(A) |
| --- | --- |
| void output_low(pin) void output_high(pin) void output_bit(pin,data) void output_float(pin) | Sada funkcí, které nastavují IO vývod do požadovaného stavu (L,H,X). Způsob ovládání směru IO vývodu je definován režimem podle posledního použitého #use. Hodnota pin znamená adresu bitu příslušného vývodu a je definována v .H souboru příslušného procesoru. Vnitřně je to hodnota 7 bitů číslo registru a 3 bity číslo bitu v registru). Hodnota data znamená požadovaný stav 0 nebo 1. Pokud je zadán výraz testuje se výsledek výrazu na hodnotu 0 a ostatní. |
| int1 input(pin) | Vrací stav vývodu pin. Vrací hodnoty 0 a 1. |
| int8 output_a(int8 data) int8 output_b(int8 data) int8 output_c(int8 data) int8 output_d(int8 data) int8 output_e(int8 data) | Nastaví na zadaný port zadanou hodnotu data. Současně vrací tuto hodnotu (nikoliv hodnotu přečtenou z portu). |
| int8 input_a() int8 input_b() int8 input_c() int8 input_d() int8 input_e() | Funkce vrací hodnotu přečtenou z příslušného portu. |
| void set_tris_a(int8 mask) void set_tris_b(int8 mask) void set_tris_c(int8 mask) void set_tris_d(int8 mask) void set_tris_e(int8 mask) | Procedura pro nastavení směru jednotlivých bitů příslušného portu. Je-li bit v parametru mask nastaven na hodnotu 1 je zadaný bit portu vstupní. Používá se v režimu fast_io. |
| void port_b_pullups(stav) | Pokud je stav TRUE zapíná pull-up odpory na portu B. Pull-up odpory jsou aktivní pouze na vstupních vývodech. |

### Řízení zpoždění

| #use delay(clock=speed) #use delay(clock=speed, restart_wdt) | Definuje hodinový kmitočet a to, zda se má automaticky obsluhovat watch dog během čekání. |
| --- | --- |
| void delay_ms(time) void delay_us(time) void delay_cycles(time) | Zpoždění v ms. Výraz 0..255 nebo konstanta 0..65535. Zpoždění v us. Výraz 0..255 nebo konstanta 0..65535. Zpoždění v cyklech instrukcí. Výraz 0..255. |

### Řízení čítačů, časovačů a watch dog časovače

| #fuse options | Globální nastavení zda se používá watch dog se provádí v konfiguračním slově procesoru. Hodnoty jsou definovány v .h souboru procesoru: WDT, NOWDT |
| --- | --- |
| void setup_wdt(mode) | Nastavuje čas watch dog časovače. Po jeho vypršení vznikne reset procesoru pokud byl watch dog povolen. Hodnoty jsou definovány v .h souboru procesoru: WDT_18MS, WDT_36MS, WDT_72MS, WDT_144MS, WDT_288MS, WDT_576MS, WDT_1152MS, WDT_2304MS |
| void restart_wdt() | Nuluje watch dog časovač. |
| void setup_counters (rtcc_state, ps_state) | Slouží k nastavení režimu čítačů/časovačů. Parametr rtcc_state udává odkud má časovač (rtcc) hodiny. Hodnoty jsou definovány v .h souboru procesoru: RTCC_INTERNAL, RTCC_EXT_L_TO_H, RTCC_EXT_H_TO_L Parametr ps_state udává přiřazení předděliče buď k časovači rtcc nebo k watch dog časovači. Hodnoty jsou definovány v .h souboru procesoru: RTCC_DIV_2 RTCC_DIV_4 RTCC_DIV_8 RTCC_DIV_16 RTCC_DIV_32 RTCC_DIV_64 RTCC_DIV_128 RTCC_DIV_256 WDT_18MS WDT_36MS WDT_72MS WDT_144MS WDT_288MS WDT_576MS WDT_1152MS WDT_2304MS |
| void setup_timer_0(mode) | Nastavuje režim činnosti časovače 0. Možné hodnoty jsou definovány v .h souboru procesoru. Hodnoty ze skupin se spojují operátorem ¦ RTCC_INTERNAL, RTCC_EXT_L_TO_H, RTCC_EXT_H_TO_L RTCC_DIV_2, RTCC_DIV_4, RTCC_DIV_8, RTCC_DIV_16, RTCC_DIV_32, RTCC_DIV_64, RTCC_DIV_128, RTCC_DIV_256 |
| void setup_timer_1(mode) | Nastavuje režim činnosti časovače 1. Možné hodnoty jsou definovány v .h souboru procesoru. Hodnoty ze skupin se spojují operátorem ¦ T1_DISABLED, T1_INTERNAL, T1_EXTERNAL, T1_EXTERNAL_SYNC T1_CLK_OUT T1_DIV_BY_1, T1_DIV_BY_2, T1_DIV_BY_4, T1_DIV_BY_8 |
| void setup_timer_2 (mode,period,postscale) | Nastavuje režim činnosti časovače 2. Možné hodnoty jsou definovány v .h souboru procesoru: T2_DISABLED, T2_DIV_BY_1, T2_DIV_BY_4, T2_DIV_BY_16 Hodnota period udává periodu čítání v rozsahu 0..255. Hodnota postscale udává dělící poměr na výstupu v rozsahu 1..16. |
| void setup_timer_3(mode) void setup_timer_4(mode) void setup_timer_5(mode) | Nastavuje režim činnosti časovače 0. Možné hodnoty jsou definovány v .h souboru procesoru. Hodnoty ze skupin se spojují operátorem ¦ T3_DISABLED, T3_INTERNAL, T3_EXTERNAL, T3_EXTERNAL_SYNC T3_DIV_BY_1, T3_DIV_BY_2, T3_DIV_BY_4, T3_DIV_BY_8 Pro další časovače jsou konstanty definovány obdobně. |
| void set_timer0(i8) void set_timer1(i16) void set_timer2(i8) void set_timer3(i16) void set_timer4(i8) void set_timer5(i16) | Nastavuje novou hodnotu do časovače. |
| void Set_rtcc(i8) | Stejné jako set_timer0(). |
| i8 get_timer0() i16 get_timer1() i8 get_timer2() i16 get_timer3() i8 get_timer4() i16 get_timer5() | Vrací přečtenou hodnotu z časovače. Časovače čítají vzestupně a při přetečení pokračují od hodnoty 0. |
| i8 get_rtcc() | Stejné jako get_timer0(). |

### Řízení jednotky CCP a PWM

| void setup_ccp1(mode) void setup_ccp2(mode) void setup_ccp3(mode) void setup_ccp4(mode) void setup_ccp5(mode) | Nastavuje režim činnosti příslušné CCP/PWM jednotky. Pro nastavení správné funkce je třeba také správně nastavit spolupracující čítače/časovače. Hodnoty pro režim činnosti jsou definovány v .h souboru procesoru: Vypnutí: CCP_OFF Režim capture: CCP_CAPTURE_FE sestupná hrana CCP_CAPTURE_RE vzestupná hrana CCP_CAPTURE_DIV_4 předdělič 4 CCP_CAPTURE_DIV_16 předdělič 16 Režim compare: CCP_COMPARE_SET_ON_MATCH stav H CCP_COMPARE_CLR_ON_MATCH stav L CCP_COMPARE_INT přerušení CCP_COMPARE_RESET_TIMER reset časovače Režim PWM: CCP_PWM režim PWM |
| --- | --- |
| void set_pwm1_duty(data) void set_pwm2_duty(data) void set_pwm3_duty(data) void set_pwm4_duty(data) void set_pwm5_duty(data) | Nastavuje hodnotu do PWM jednotky. Pokud se zadají data 8 bitů, automaticky se doplní spodní 2 bity jako nulové (PWM jednotka je desetibitová). |

### Řízení sériové komunikace RS232

KBHIT()

SET_UART_SPEED()

putc()

getc()

#USE RS232

printf()

ASSERT()

### Řízení jednotky I2C a SPI (jednotka SSP)

I2C_POLL()

I2C_READ()

I2C_START()

I2C_STOP()

I2C_WRITE()

SETUP_SPI()

SPI_DATA_IS_IN()

SPI_READ()

SPI_WRITE()

### Řízení jednotky ADC

READ_ADC()

SET_ADC_CHANNEL()

SETUP_ADC_PORTS()

SETUP_ADC(mode)

SETUP_ADC_PORTS()

### Řízení jednotky  COMPARATOR

| void setup_comparator(mode) | Nastavuje režim činnosti komparátorů. Možné hodnoty jsou v .h souboru procesorů a definují, které vstupy a výstupy komparátorů budou povoleny. |
| --- | --- |

### Řízení jednotky VREF

| void setup_vref(mode¦value) | Nastavuje odbočku na vref řetězci na hodnotu value 0..15. Režim může být (definován v .h souboru procesoru): FALSE – vypnuto VREF_LOW – spodní rozsah VREF_HIGH – horní rozsah VREF_A2 – připojení výstupu vref na A2 |
| --- | --- |

### Řízení jednotky PSP

PSP_OUTPUT_FULL()

PSP_INPUT_FULL()

PSP_OVERFLOW()

SETUP_PSP()

### Řízení jednotky LCD

LCD_LOAD()

LCD_SYMBOL()

SETUP_LCD()

# Rejstřík

Zde budou odkazy na všechny funkce seřazené podle abecedy.