Sluneční energie

Milan Horkel

Článek podává přehled informací o sluneční energii a slunečních článcích ve snadno pochopitelné formě ale se snahou o věcnou správnost. Inspirací k jeho sepsání byl fakt, že v češtině není dostatek přístupných informací o této problematice.

1. Slunce	2

2. Sluneční spektrum	3

3. Atom	3

4. Elektronový obal	3

4.1. Klasická fyzika	3

4.2. Kvantová fyzika	4

4.3. Pásový model	4

5. Pevné látky a elektrická vodivost	4

5.1. Kovy (vodiče)	4

5.2. Izolanty	5

5.3. Polovodiče	5

6. PN přechod	5

7. Literatura	6

# Slunce

Slunce vyrábí energii jadernou syntézou (slučováním, fůzí) při které z vodíku vyrábí helium. Ve skutečnosti je tento proces složitější protože k přímé přeměně vodíku (1 proton) na helium (2protony a 2 neutrony) by se musela dostatečně razantně setkat 4 jádra vodíku najednou. Takové setkání je vrcholně nepravděpodobné. Reakce tedy probíhá postupně. Následující tabulka energeticky ukazuje nejdůležitější řetězec reakcí.

| H+ + H+ p + p |  | D+ + e+ +  pn + pozitron + neutrino | Neutrina uletí pryč a dalších dějů se neúčastní. Vzniká deuterium a pozitron. |
| --- | --- | --- | --- |
| e+ + e- pozitron elektron |  |  +  2 fotony | Anihilace pozitronu s elektronem. |
| H+ + D+ p + pn |  | 3He+ +  ppn + foton | Vzniká helium 3. |
| 3He+ + 3He+ ppn + ppn |  | 4He+ + H+ + H+ + pohyb ppnn + p + p + teplo | Vzniká nejběžnější typ helia. Energie se uvolňuje v podobě pohybu výsledných částic. |

Energie se uvolňuje v podobě  fotonů (světla) a pohybové energie (tepla) částic. Aby takové reakce byly možné je třeba zajistit vhodné podmínky.

| Tlak | Hustota částic |
| --- | --- |
| Teplota 15 000 000K | Pohybová energie částic |
| Čas | Čas potřebný pro proběhnutí interakce |

Vhodné podmínky panují ve vnitřních oblastech Slunce. Krátkodobě lze vhodných podmínek dosáhnout i laboratorně (urychlovače, lasery, Tokamak) nebo v jaderných zbraních (vodíková bomba). Při nižších teplotách a tlacích je vzájemné odpuzování jader tak silné, že k jejich spojení nedojde. Raději se vzájemně vyhnou.

Uvolněná energie v podobě světla a tepla se postupně prodírá z vnitřní části Slunce k jeho povrchu. Ačkoli je rychlost světla obrovská je současně obrovská i hustota slunečního materiálu a tak fotony světla doletí jen na krátkou vzdálenost (milimetry) než jsou zachyceny. Jsou sice vzápětí opět vyzářeny ale do libovolného směru. Letí tedy klikatě. Cesta k povrchu trvá světlu nečekaně dlouho – milióny let. Jakmile se dostanou k povrchu Slunce zbývající cesta na Zem pak trvá přibližně 8 ½ minuty. Při každém zachycení fotonu se část jeho energie přemění na pohyb. Tím postupně ztrácí svou původně velkou energii ( fotony) a „chladnou“ do podoby obyčejného světla. Teplota povrchu Slunce je cca 5760K a největší část energie je vyzařována v podobě viditelného světla.

Část energie uniká ze Slunce i v podobě proudu neutrin a v podobě nabitých i nenabitých částic. Tato energie nás však nezajímá.

# Sluneční spektrum

Energie je ve slunečním spektru rozložená dle následujícího grafu. Graf zobrazuje rozložení energie bez a s vlivem zemské atmosféry (model AM0 je spektrum bez vlivu atmosféry, AM1.5 představuje Slunce 42 nad obzorem).

OBRÁZEK SPEKTRA

Část energie neprojde zemskou atmosférou. Hlavně ultrafialová část spektra je, naštěstí pro život, značně potlačena. V infračervené oblasti se projevuje vliv molekul vody a CO2, které pohlcují části spektra. Vliv atmosféry je závislý i na výšce Slunce nad obzorem.

Na 1m2 kolmé plochy (kolmé ke směru záření) na zemském povrchu může dopadat až cca 1000W. Průměrná hodnota je však mnohem menší. Slunce není celý den v nadhlavníku, v noci nesvítí vůbec a ve vyšších zeměpisných šířkách vystupuje jen málo nad obzor. Část energie pohlcuje nebo alespoň rozptyluje oblačnost a znečištění ovzduší.

Průměrný výkon na 1m2 zemského povrchu je 100-300W/m2 (mimo polární oblasti). Problémem sluneční energie je tedy její poměrně nízká plošná hustota, závislost na denní a roční době a samozřejmě i pohub slunce po obloze.

# Atom

Atom se skládá z kladně nabitého jádra nepatrných rozměrů okolo kterého obíhají (spíše se vyskytují než že by obíhaly) záporné elektrony. Elektronový obal atomu se skládá ze slupek a pouze elektrony z nejvrchnější slupky se účastní chemických vazeb.

OBRÁZEK ATOMU

Jádro je složeno z kladně nabytých protonů (přitahují záporné elektrony) a neutrálních neutronů (neutron se dá chápat jako objekt obsahující proton, elektron a antineutrino, viz jaderné děje ve Slunci). Protony a neutrony jsou cca 1800x teší než elektrony. Jádro je tak i přes své nepatrné rozměry nositelem podstatné části hmotnosti atomu.

# Elektronový obal

## Klasická fyzika

Klasická fyzika zná jen dva druhy síly. Gravitační přitahování a elektrické síly.

Gravitační přitahování je významné v planetárním a větším měřítku. Atomy ani předměty praktických rozměrů se vzájemně prakticky nepřitahují. Elektřina teče do kopce stejně snadno jako z kopce.

Elektrické síly jsou jak přitažlivé (mezi kladnými a zápornými náboji) tak i odpudivé (mezi náboji shodného znaménka). Elektrické síly jsou mnohem silnější než síly gravitační. Dva protony se gravitačně sice přitahují, ale jejich elektrické odpuzování je 5.5  1015 krát větší.

Jen díky tomu, že je počet kladných a záporných nábojů v látce v průměru stejně, jsou tělesa větších rozměrů neutrální a vzájemně se nepřitahují. K elektrickému nabití tělesa stačí relativně málo nabitých částic (elektronů navíc nebo chybějících elektronů) a tak jsou nabitá tělesa prakticky stejně těžká , jako nenabitá.

Pokud by neexistoval další druh síly spadly by záporně nabité elektrony na kladně nabité jádro a žádné atomy by neexistovaly.

## Kvantová fyzika

## Pásový model

# Pevné látky a elektrická vodivost

V pevných látkách zajišťují elektrickou vodivost elektrony. Aby se elektrony mohli v látce volně pohybovat musí se oddělit od „svého“ atomu. K tomuto oddělení (ionizaci) potřebují větší či menší množství energie. Obvykle se odtrhávají jen elektrony z vnější (valenční) slupky elektronového obalu protože k jejich utržení je potřeba mnohem méně energie, než pro elektrony na vnitřních vrstvách. Podle velikosti ionizační energie můžeme rozdělit látky do 3 kategorií.

| Kovy | W  0 | V látce existují volně pohyblivé elektrony i za nízkých teplot. |
| --- | --- | --- |
| Polovodiče | W < 2 až 3 eV | V látce existuje i za normální teploty určité množství volných elektronů a uvolnění dalších je snadné. |
| Izolanty | W > 2 až 3 eV | V látce prakticky neexistují volně pohyblivé elektrony a jejich uvolnění je obtížné. |

Kromě výše uvedených existují ještě supravodiče (za velmi nízkých teplot) a pokud bereme v úvahu i jiné než pevné látky dostaneme ještě další kategorii jako například vodivé roztoky (nosiči náboje jsou kladné i záporné ionty) a plasma (plynné prostředí obvykle za vysoké teploty nebo při nízkém tlaku). Těmito kategoriemi se nebudeme zabývat.

## Kovy (vodiče)

U kovů je látka složena z obrovského množství atomů, které sdílejí valenční elektrony napříč celým krystalem. Pokud se na jedné straně krystalu (drátu) elektrony dodávají a na opačné straně odebírají, prochází vodičem proud elektronů jen s malými ztrátami. Kovy dobře vedou elektřinu i teplo. Volné elektrony není třeba odtrhávat od atomů protože jsou již volné. S rostoucí teplotou vodivost kovů klesá.

Pás energií obsazených elektrony navazuje na volné energetické hladiny (buď je valenční pás zaplněn jen zpola a obsahuje spoustu volných energetických hladin nebo se valenční a vodivostní pás překrývá). K pohybu elektronů stačí dodat i jen nepatrnou energii.

Z historických důvodů je dohodnutý směr proudu opačný, než směr toku elektronů protože náboj elektronů je záporný což se původně nevědělo.

Nejlepšími vodiči jsou (popořadě) stříbro, měď, zlato, hliník, berilium a další.

## Izolanty

Izolanty jsou naopak látky, u kterých nejsou volné elektrony a je obtížné elektrony od atomů oddělit. Pro ionizaci je třeba dodat značnou ionizační energii.

Valenční pás je plně zaplněný elektrony a první volná energetická hladina je až za širokým zakázaným pásem. Protože nejbližší dovolená energie elektronu je mnohem vyšší než energie jakéhokoli elektronu, nelze elektronu dodat jen malou energii k jeho rozpohybování.

Při vyšší teplotě je vodivost izolantů vyšší.

## Polovodiče

Polovodiče leží na pomezí mezi kovy a izolanty. Hranice nejsou dány nijak ostře a záleží na tom, při jaké teplotě nás chování látky zajímá.

# PN přechod

# Literatura

Rudolf Kippenhahn: Odhalená tajemství Slunce.

Mladá Fronta, edice Kolumbus, Praha 1999

ISBN 80-204-0805-3

Výborná kniha o Slunci a jeho zkoumání.

Jan Fischer: Průhledy do mikrokosmu.

Mladá Fronta, edice Kolumbus, Praha 1986

Asi nejlepší česká kniha o fyzice částic pro laiky.

Jiří Grygar: Vesmírná zastavení.

Panorama Praha 1990

ISBN 80-7038-202-3

Standardní „Grygarovská“ kniha o vesmíru.

Jenny Nelson: The physics of solar cells.

Imperial College Press 2003

ISBN 1-86094-340-3

ISBN 1-86094-349-7 paperback

Ucelená odborná kniha pokrývající širokou oblast od fyziky až po provedení slunečních článků. Vyžaduje základní znalosti vysokoškolské matematiky a fyziky pevných látek.