24-bitoví ∆∑ AD převodník s I2C rozhranním

Jan Chroust

Univerzální modul se ∆∑ AD převodníkem s možností teplotní kompenzace. Převodník obsahuje teplotní senzor, takže se hodí i pro využití s termočlánky, protože umožňuje kompenzaci studeného konce.

# Technické parametry

| Parametr | Hodnota | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Napájení | do 5 V |  |
| Rozhraní | I2C |  |
| Rozměry | 30.10 x 40.13 x 16 mm | Výška nad základní deskou |

# Schéma

# Osazení a oživení

## Osazení

| Označení | Typ | Pouzdro | Počet |
| --- | --- | --- | --- |
| C1,C2,C4,C6 | 100nF | SMD-0805 | 4 |
| C3,C5 | 10uF | SMD-0805 | 2 |
| D1 | M4 | SMA_Standard | 1 |
| D2,D3 | BAT46 | MiniMELF_Standard | 2 |
| D4 | LM4041-adj | SOT-23 | 1 |
| J1 | JUMP_3X2 | Straight_2x03 | 1 |
| J3,J8 | CONN_2 | Straight_2x01 | 2 |
| J5,J6 | JUMP2_2x1 | Straight_2x01 | 2 |
| J7 | JUMP_5X2 | Straight_2x05 | 1 |
| M1,M2,M3,M4 | HOLE | MountingHole_3mm | 4 |
| P1,P2 | _ | WAGO256 | 2 |
| R1,R2,R3,R4,R5 | R | SMD-0805 | 5 |
| U1 | LTC2485 | DFN-10-1EP_3x3mm_Pitch0.5mm | 1 |
| J4 | CONN_3 | Straight_1x03 | 1 |
| L1 | BLM21PG300SN1D | SMD-0805 | 1 |
| J2 | CONN1_2 | Straight_2x01 | 1 |