Modul procesoru ATmega v pouzdru TQFP64

Milan Horkel

Procesorový modul může být osazen jedním z procesorů rodiny ATmega v pouzdru TQFP64. Podle varianty se osadí i příslušný programovací ISP 6 PIN konektor a ladicí JTAG 10 PIN konektor. Dále je možné osadit krystal (hlavní i hodinkový). Na desce je dále RESET tlačítko.

# Technické parametry

| Parametr | Hodnota | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Napájení | 2.7V .. 4.5V .. 5.5V | Podle procesoru a rychlosti |
| Spotřeba | 7mA/5.0V | ATmega64-16AI, 1MHz vnitřní RC oscilátor |
| Procesor | ATmega64/ATmega64L | Volitelně další typy v pouzdru TQFP64 |
| Interface | ISP 6pin, JTAG 10pin | ISP ve dvou variantách dle procesoru |
| Rozměry | 61 x 71 x 16mm | Výška nad nosnou deskou |

# Popis konstrukce

## Úvodem

Jedná se o standardní procesorový modul do stavebnice pro procesory ATMEL v pouzdru TQFP64. Takových procesorů je mnoho a jistě budou přibývat další. Před osazením je třeba zkontrolovat podle katalogu zapojení programovacích (ISP) konektorů a osadit jen ten konektor, který patří k vybranému procesoru. Deska podporuje obě v současné době aktuální varianty zapojení.

## Zapojení modulu

Zapojení modulu je triviální. Podle katalogu je třeba zajistit, kterou variantu ISP konektoru je třeba osadit (J66 nebo J67). Zapojení ISP odpovídá doporučení firmy ATMEL. Dále je na desce JTAG ladící konektor J68 zapojený obvyklým způsobem. Deska je doplněna několika kondenzátory a odpory pro volné použití.

Napájecí konektor J65 je opatřen ochrannou diodou D1 proti přepólování (jen pro napájecí zdroj s omezením proudu) a napájení je běžným způsobem filtrováno. Filtrační tlumivka L1 zajišťuje minimalizaci rušení v napájení analogové části obvodu. V nouzi je možné nahradit ji propojkou.

Procesor může běžet z vnitřního oscilátoru nebo může používat vnější krystal X1 (standardní velký) nebo X2 (malý hodinkový), případně RC oscilátor R3/C8 (jen u některých procesorů). Místo krystalů se dají osadit kontaktní dutinky aby bylo možno krystaly měnit dle potřeby.

Krystal X3 (malý hodinkový) je připojen na oscilátor časovače.

Zbývá již jen tlačítko RESET. Kondenzátor C7 se nesmí osadit pokud se používá ladění pomocí JTAG rozhraní. Připomínám, že nový procesor má od výrobce JTAG rozhraní zakázané a musí se povolit přeprogramováním konfiguračního slova procesoru.

## Zapojení použitých IO

Zapojení konkrétního procesoru je vhodné konzultovat s katalogovým listem. Na první straně schématu jsou uvedeny vybrané procesory, které je možné osadit ale mohou se použít i další.

## Mechanická konstrukce

Jedná se o standardní modul do stavebnice s upevňovacími rohovými sloupky.

# Osazení a oživení

## Osazení

Při osazování požíváme minimum pájky a raději použijeme mikropáječku. Procesor připájíme nejdříve za jednu rohovou nožičku a pak za druhou a pokud jsme se trefili tak připájíme zbytek nožiček. Na desce je 6 drátových propojek.

| Odpory. R1, R4; 1k. R2, R101, R102, R103; 10k. R3; #. Keramické kondenzátory. C8, C9; 15pF. C101, C102, C103; 10nF. C2, C3, C4, C5, C6; 100nF. C7; #100nF. Elektrolytické kondenzátory. C1; 22uF/6.3V. Indukčnosti. L1; 10uH. Diody. D1; 1N4007SMD. Integrované obvody. U1; Atmega64_128_TQ64. Krystaly. X1; 8MHz. X2, X3; #32768Hz. | Mechanické součástky. J1-J16, J17-J32, J33-J48, J49-64; JUMP2x16. J69; JUMP2. J65,J66,J67; JUMP2x3. J68; JUMP2x5. J101+J103+J105, J102+J204+J106, J107+J109+J111, J108+J110+J112; JUMP3. SW1; P-B1720. Konstrukční součástky. 4ks; Šroub M3x12 křížový s válcovou hlavou. 4ks; Podložka M3. 4ks; Distanční sloupek M3x5. |
| --- | --- |

Šestipinový ISP konektor osazujeme jen jeden (podle procesoru). Krystaly můžeme osadit rovnou pokud víme frekvence nebo místo nich osadíme dutinky z precizní patice a pak se mohou krystaly volně vyměňovat.