Modul pro procesory ATMEL ATtiny v pouzdru SO8

Jakub Kákona, Milan Horkel

Standardní modul pro nejmenší procesory ATMEL rodiny ATtiny. Obsahuje jenom procesor, připojovací hřebínky, programovací konektor a tlačítko reset.

# Technické parametry

| Parametr | Hodnota | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Procesor | ATtiny v pouzdru SO8 | Například ATtiny13V-10SU |
| Napájení | 1.8V .. 5V | Dle procesoru |
| Spotřeba | 1.2 mA / 5 V 0.4 mA / 2 V | 9.6 MHz : 8, interní RC |
| Programování | ATMEL 6pin ISP | Podpora debugWIRE |
| Rozměry | 40 x 20 x 15 mm | Výška nad základnou |

# Popis konstrukce

## Úvodem

Standardní modul pro práci s nejmenšími procesory ATMEL ATtiny v pouzdru SO8. Konstrukce je natolik jednoduchá, že nevyžaduje další komentáře.

## Zapojení modulu

Dioda D1 slouží jako ochrana před přepólováním napájení. Předpokládá se, že napájecí zdroj má „rozumné“ omezení proudu. Pozor proto napájení z akumulátorů, které dají obrovské proudy.

Programovací konektor je standardní ATMEL šestipinový konektor. Procesory jsou vybaveny ladicím rozhraním debugWIRE, které používá signál RESET na vývodu 1. Proto se kondenzátor C3 standardně neosazuje.

## Zapojení použitých IO

Každý vývod procesoru má obvykle mnoho různých funkcí, proto se nezapomeňte před výběrem procesoru kouknout do příslušného katalogového listu. Modul je obecný a je možné osadit jej různými procesory a postupem času se objevují další a další.

## Mechanická konstrukce

Standardní modulek pro stavebnici MLAB s rohovými sloupky k připevnění na nosnou desku.

# Osazení a oživení

## Osazení

| Reference; Hodnota. Odpory. R2; 100. R1; 10k. Keramické kondenzátory. C2; 100nF. C3; #100nF (neosazuje se). Elektrolytické kondenzátory. C1; 10uF/6.3V. Diody. D1; 1N4007SMD. | Reference; Hodnota. Integrované obvody. U1; ATtiny (pouzdro SO8). Mechanické součástky. SW1; P-B1720. J1, J4; JUMP2x3. J2, J3; JUMP2X4. Konstrukční součástky. 4ks; Šroub M3x12. 4ks; Podložka M3. 4ks; Sloupek M3x5. |
| --- | --- |

## Oživení

Není co oživovat. Stačí nahrát Vaším oblíbeným programátorem program do procesoru a zkontrolovat funkčnost.

Procesory této řady jsou obvykle nastaveny na interní RC oscilátor s kmitočtem 9.6MHz ale pozor s předděličem 1:8.

# Programové vybavení

## Ukázkový program

Procesor bez programu je k ničemu. Základem je rozběhnout i ten nejprimitivnější program a pak už se dá vylepšovat a vylepšovat. Níže uvedený ukázkový program jen bliká LED diodou ale to je základ.

### Zapojení

Připojte LED diodu mezi PB3 a zem (nezapomeňte dát do série s diodou odpor tak asi 330Ω). Katoda diody patří na zem. Nezapomeňte připojit napájení.

### Přeložení programu

Otevřete AVR Studio a založte nový projekt pro Váš procesor ATtiny. Nakopírujte, třeba myší, zdrojový text do hlavního programu a přeložte (volba Build F7). Vše by mělo proběhnout bez chyby.

### Programování a ladění

Otevřete debugger a nastavte v něm druh debuggeru a cílovou součástku (volba Debug/Select Platform and Device). Pokud nemáte hardwarový debugger nastavte simulátor. Tím se nastaví typ součástky i pro programátor.

Protože defaultní nastavení frekvence procesoru je 9.6MHz ale je nastaven interní předdělič na 1:8 je třeba u programátoru nastavit maximální komunikační rychlost na cca 250KHz (maximálně 1/4 frekvence procesoru). Tedy pokud to Vás programátor umožňuje.

Zbývá program naprogramovat do součástky. Pokud máte hardwarový debugger (třeba ATMEL Dragon) můžete program krokovat, zasahovat do registrů procesoru a podobně.

Ale pozor. Povolení rozhraní debugWIRE má za následek, že přestane fungovat ISP programování dokud debugWIRE nevypnete. Vypínač je totiž v konfiguračním slově procesoru a pamatuje se.

### Zdrojový text

// Program BLIK pro ATtiny

#define F_CPU 1200000UL  // 9.6MHz je deaultni frekvence interniho

// RC oscilatoru a default predelic 1:8

#include <avr/io.h>

#include <util/delay.h>  // Zpozdeni o libovolny pocet ms

void xDelay_ms(unsigned int Time)

{

for(;Time!=0;Time--)

_delay_ms(1);        // Knihovni procedura ma velmi omezen

}                        // maximalni cas zpozdeni

#define MASK 0x08        // Port PB3 (nekoliduje s ISP)

// Hlavni program

int main()

{

DDRB |= MASK; 		// Nastav port PB0 jako vystup

// Nekonecna smycka

for(;;)

{

PORTB |= MASK; 	// Nastav 1

xDelay_ms(500); // Pockej 1/2 sekundy

PORTB &= ~MASK; // Nastav 0

xDelay_ms(500); // Pockej 1/2 sekundy

}

return 0;

}