NF zesilovač s LM386

Milan Horkel

Modul univerzálního nízkofrekvenčního zesilovače s obvodem LM386 se dá použít jako koncový zesilovač při stavbě přijímačů a dalších zařízení nevyžadujících větší výstupní výkon. Zesilovač je opatřen propojkami k nastavení parametrů (zesílení a barva zvuku) aby jeho použití bylo co nejuniverzálnější.

# Technické parametry

| Parametr | Hodnota | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Napájení | +4V až +12V | absolutní maximum +15V |
| Spotřeba naprázdno | cca 5mA | při 12V |
| Impedance reproduktoru | min 4 |  |
| Výstupní výkon | cca 0.25W | při 6V napájení a 8 reproduktoru |
| Zesílení | 26dB (20x) 36dB (60x) 46dB (200x) | volitelné propojkou J6 |
| Rozměry | 41x52x30mm | bez knoflíku a šroubu |

# Popis konstrukce

## Zapojení modulu

Zapojení modulu přímo vychází z katalogového zapojení. Na vstupu zesilovače je zapojen logaritmický potenciometr P1 jako regulátor hlasitosti. Vstup je stejnosměrně oddělen fóliovým kondenzátorem C4, nevadí pak ani záporné napětí na vstupu což je u univerzálního modulu užitečné. Při použití zesilovače do konkrétní konstrukce je možné samozřejmě použít i elektrolytický kondenzátor (správně polarizovaný) nebo jej úplně vynechat.

Propojka J6 umožňuje nastavením záporné zpětné vazby volit zesílení zesilovače. Je dokonce možné i připojit složitější zpětnovazební obvody pro změnu přenosové charakteristiky. Jak se to dělá j napsané v datovém listu integrovaného obvodu LM386. Propojka J5 ovlivňuje charakter zvuku.

Tlumící člen R4/C8 slouží k potlačení nestability zesilovače (na vyšších kmitočtech).

Napájecí obvod obsahuje ochrannou diodu, která omezuje napájecí napětí nesprávné polarity na bezpečnou velikost. Předpokladem fungování této ochrany je připojení na napájecí zdroj, který nedokáže zničit diodu D1.

## Zapojení integrovaného obvodu

Vnitřní schéma integrovaného obvodu je velmi jednoduché.

## Mechanická konstrukce

Modul je realizován na jednostranné desce plošných spojů. V rozích plošného spoje jsou čtyři upevňovací otvory pro šrouby M3. Aby se potenciometr brzy neulomil či nevyviklal  z plošného spoje je vhodné modul doplnit o panel z kuperextitu ke kterému se potenciometr přišroubuje.

# Osazení a oživení

## Osazení a seznam součástek

Při osazování je třeba dát pozor pouze na polaritu elektrolytických kondenzátorů a integrovaného obvodu. Potenciometr se osazuje přímo do plošného spoje (nebo na kratičké dráty, pokud použijete potenciometr s pájecími očky). Panel pro mechanické uchycení potenciometru se připájí přímo k plošnému spoji.

| Reference | Hodnota |  | Reference | Hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1,C9 | 330uF/16V |  | J3,J4 | JUMP3 |
| C2 | 100nF |  | J1+J2,J6 | JUMP2X3 |
| C3 | 47uF/16V |  | J5 | JUMP2 |
| C4 | 1uF/63V |  | P1 | 10k/LOG |
| C5 | 2n2 |  | R1,R3 | 10k |
| C6 | 10uF/16V |  | R2 | 1k2 |
| C7,C8 | 33nF |  | R4 | 10 |
| D1 | 1N4004 |  | U2 | LM386 |

## Oživení

Pokud jsou použity fungující součástky a spoje jsou správně provedené bude zesilovač fungovat napoprvé. Pro jistotu je vhodné při prvním zapnutí použít regulovatelný zdroj a při postupném zvyšování napájecího napětí zkontrolovat, zda je spotřeba zesilovače v rozumných mezích. Spotřeba naprázdno (bez signálu) je cca 5mA a s velikostí napájecího napětí se mění jen málo.