Hodiny reálného času

Jan Chroust

Modul slouží pro získání reálného času u zařízení, kde není možné použít GPS modulu a je potřeba šetřit energií. Přesnost času se pohybuje řádově kolem 20 ppm, dle osazeného krystalu a okolního prostředí. Modul obsahuje záložní baterie pro svoji potřebu. Komunikace probíhá přes I2C rozhraní.

# Technické parametry

| Parametr | Hodnota | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Napájení | 3.3V nebo 5V |  |
| Integrovaný obvod | PCF8563A |  |
| Využití | RTC |  |
| Baterie | 2032 |  |
| Rozhraní | I2C |  |
| I2C adresa | 0x28 | 7bitový tvar |
| Rozměry | 40.13 x 40.13 x 16 mm | Výška nad základní deskou |

# Popis konstrukce

## Úvod

Připravuje se

## Zapojení

# Osazení a oživení

## Osazení

| Označení | Typ | Pouzdro | Počet |
| --- | --- | --- | --- |
| BT1 | CH28-2032 | CH28-2032 | 1 |
| C1 | 100nF | SMD-0805 | 1 |
| C2 | 10uF | SMD-0805 | 1 |
| D1 | BZV55C | Diode-MiniMELF_Standard | 1 |
| D2 | LED | LED_1206 | 1 |
| J1 | JUMP_5X2 | Straight_2x05 | 1 |
| J2 | JUMP2_2x1 | Straight_2x01 | 1 |
| J3,J4,J5,J6 | JUMP_2x1 | Straight_2x01 | 4 |
| M1,M2,M3,M4 | HOLE | MountingHole_3mm | 4 |
| R1 | 1K | SMD-0805 | 1 |
| SW1 | SW_PUSH | SW_PUSH_SMALL | 1 |
| Y1 | ABS07-120-32.768KHZ-T | ABS07 | 1 |
| R2,R3 | 10K | SMD-0805 | 2 |
| U1 | PCF85263A | TSSOP-10_3x3mm_Pitch0.5mm | 1 |

## Oživení

Po osazení modulu je dobré provést vizuální kontrolu, případně proměřit, zda na napájení není zkrat.