Převodník I2C/ UART

Jan Chroust

Základem modulu je integrovaný obvod SC18IM700, který pracuje jako převodník I2C/UART. Rozhraní I2C se chová jako master. I2C může být použito až na rychlosti 400kbit/s a u UART může být až 460,8 kbit/s.

# Technické parametry

| Parametr | Hodnota | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Napájení | 3,3 V nebo 5 V |  |
| Rozhraní | I2C/UART |  |
| Rozměry | 30.10 x 40.13 x 16 mm | Výška nad základní deskou |

# Popis konstrukce

## Úvodem

## Mechanická konstrukce

Modul obsahuje úchytné šroubky ve všech rozích v rozteči MLAB (10.16mm).

# Osazení a oživení

## Osazení

| Označení | Typ | Pouzdro | Počet |
| --- | --- | --- | --- |
| J1,J6 | JUMP_3X2 | Straight_2x03 | 2 |
| J2,J3,J4,J5,J7,J8,J9,J10,J11,J12,J13,J14 | JUMP_2x1 | Straight_2x01 | 12 |
| J15 | CONN_3 | Straight_1x03 | 1 |
| J16 | JUMP_5X2 | Straight_2x05 | 1 |
| P4,P3,P2,P1 | sroub | MountingHole_3mm | 4 |
| U1 | LE33CD | SO-8 | 1 |
| R4,R3,R1 | 10K | SMD-0805 | 3 |
| R2 | 1K | SMD-0805 | 1 |
| D2 | BZV55C-3,6V | MiniMELF_Standard | 1 |
| D1 | M4 | SMA_Standard | 1 |
| C3,C1 | 100nF | SMD-0805 | 2 |
| C2 | 10uF | TantalC_SizeB_Reflow | 1 |
| U2 | SC18IM700 | TSSOP-16_4.4x5mm_Pitch0.65mm | 1 |