I2C HUB pro připojení až 6-ti zařízení

Jan Chroust

Modul neobsahuje žádné integrované obvody, pro řízení propojení. Slouží pro přímé propojení až 6-ti I2C zařízení. Součástí zapojení je možnost připojení pull-up rezistorů a ochrana úrovně napájení pomocí diody.

# Technické parametry

| Parametr | Hodnota | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Hlavní využití | I2C hub |  |
| Rozměry | 40.13 x 19.81 x 16 mm | Výška nad základní deskou |

# Popis konstrukce

Modul byl navržen jako svorkovnice pro propojení až 6-ti I2C zařízení pomocí konektoru pro I2C standardu MLAB. Jedná se o přímé propojení vodičů, bez použití integrovaných obvodů. V případě potřeby inteligentního I2CHUB byl navržen modul I2CHUB02B.

Do konstrukce byla zařazena možnost připojení pull-up rezistorů k datovým vodičům. Na modul je možné také přivést externí napájení pro I2C zařízení, které je možné chránit diodou (proti přepólování, nebe překročení úrovně napětí).

Modul může být použit například u meteorologických stanic, kde je potřeba k modulu  I2DIFF připojit více senzorů.

# Schéma

# Osazení a oživení

## Osazení

| Označení | Typ | Pouzdro | Počet |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | 10u | SMD-0805 | 1 |
| C2 | 100n | SMD-0805 | 1 |
| D1 | BZV55C | Diode-MiniMELF_Standard | 1 |
| J1 | JUMP_3X2 | Straight_2x03 | 1 |
| J2,J3,J4 | JUMP_5X2 | Straight_2x05 | 3 |
| J5,J6 | CONN_2 | Straight_1x02 | 2 |
| R1,R2 | 10k | SMD-0805 | 2 |
| M1,M2,M3,M4 | HOLE | MountingHole_3mm | 4 |

Diodu D1 je potřeba volit, dle potřebného napájecího napětí 3,6 V nebo 5,6 V.

## Oživení

Po osazení modulu je dobré provést vizuální kontrolu, případně proměřit, zda na napájení není zkrat. Další oživení není potřeba.