I2C IO

Jan Chroust

enku).

# Technické parametry

| Parametr | Hodnota | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Napájení | Max. 5 V | Při použití stabilizátoru více |
| Rozhraní | 8 Slaves a 1 Master I2C | Frekvence až 400kHz |
| Hlavní využití | I2C hub |  |
| Rozměry | 40.13 x 50.29 x 16 mm | Výška nad základní deskou |

# Popis konstrukce

## Úvod

TCA6416A –osadit RES a neosadit ADR X + jump na Vccp a VDD

TCA9535 - neosadit RES a osadit ADR X + jump na Vccp a VDD

## Zapojení

# Osazení a oživení

## Osazení

| Označení | Typ (pouzdro) |
| --- | --- |
| C1 | 100nF (0805) |
| C2 | 10uF (B) |
| C3 | 47uF ( C ) |
| D1 – D4 | SMBJ5.0A (SMA) |
| D5 | M4 (SMA) |
| R1 – R21 | 10k (0805) |
| R20 nebo R21 | 0R (0805) |
| R22 nebo R23 | 0R (0805) |
| SV1 - SV8 | JUMP1X5 |
| SV9 - SV11, SW1 | JUMP2X3 |
| SV12 | JUMP2x2 |
| X1 | TCA9548A (TSSOP24) |
| X2 - X5 | Šroub M3 |
| X6 | LM1117-3.3 (SOT223) |

## Oživení

Po osazení modulu je dobré provést vizuální kontrolu, případně proměřit, zda na napájení není zkrat. Další oživení není potřeba.

## Program

Vzorkový kód pro mikropočítač PIC16F887 v jazyce C je umístěn v SVN databázi ve složce modulu.