Převodník RS232 – TTL

Milan Horkel, Petr Fišer

Modul slouží jako převodník úrovní pro připojení RS232 k procesoru. Umožňuje převod datových signálů RX/TX a jednoho páru signálů řízení přenosu RTS/CTS nebo DTR/DSR. Signály RS232 jsou vyvedeny na hřebínek.

# Technické parametry

| Parametr | Hodnota | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Datové signály | RX/TX |  |
| Signály řízení přenosu | RTS/CTS nebo DTR/DSR | Volba propojkami |
| Zapojení rozhraní | DTE (host) | Konektor je stejný jako port v PC |
| Napájení | +5V |  |
| Rozměry | 51 x 41 x 20mm | Výška je měřená od základny, bez konektoru. |

# Popis konstrukce

## Úvodem

Jedná se o jednoduchý modul pro připojení signálů úrovní RS232 na zařízení s úrovněmi TTL. Pro možnost přímého zpracování signálů RS232 (například pro vzbouzení procesoru) jsou signály RS232 vyvedeny kromě konektoru DB9 ještě na devítipinový hřebínek J6.

Pro spojení s počítačem PC se používá křížený (null-modem) kabel.

## Zapojení modulu

Zapojení je katalogové. Je vhodné použít novější obvod 232 aby stačily kondenzátory 100nF. U některých obvodů může být třeba zvětšit hodnoty kondenzátorů nábojové pumpy. V praxi se ukazuje, že modul úspěšně funguje i při sníženém napájení. Zde pak samozřejmě záleží na komunikační rychlosti, úrovni rušení a kvalitě převodníku na protilehlé straně kabelu.

Propojky J4 a J5 umožňují volbu potvrzování RTS/CTS a DTR/DSR. Zapojení je doplněno ochrannou diodou D1 proti přepólování napájení.

## Význam signálů rozhraní RS232

### Význam signálů rozhraní (strana host)

| Pin | Signál (obvod) | Název | Význam | Směr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | GND (102) | Ground | Signálová zem | – |
| 3 | TXD (103) | Transmit Data | Vysílaná data |  |
| 2 | RXD (104) | Receive Data | Přijímaná data |  |
| 7 | RTS (105) | Request to Send | Vysílej |  |
| 8 | CTS (106) | Clear to Send | Můžeš posílat data |  |
| 4 | DTR (108/1) | Data Terminal Ready | Připoj se na vedení |  |
| 6 | DSR (107) | Data Send Ready | Připojeno na vedení |  |
| 1 | DCD (109) | Data Carrier Detect | Platná data |  |
| 9 | RI (125) | Ring Indicator | Zvonek |  |

### Zapojení kříženého (null-modem) kabelu

## Mechanická konstrukce

Mechanická konstrukce je standardní modul stavebnice.

| Odpory. R1, R2, R3, R4; 10k R0805. Keramické kondenzátory. C1, C2, C3, C4, C5; 100nF C0805. Diody. D1; 1N4007 DO41. Integrované obvody. U1; MAX232SMD SO16_150. | Mechanické součástky. J1+J2; JUMP2x3. J4, J5; JUMP3. J3; JUMP2x4. J6; JUMP9. J8+J10, J9+J11, J12+J14, J13+J15; JUMP2x1. J7; DB9M_90. Konstrukční součástky. 4ks; Šroub M3x12 křížový s válcovou hlavou. 8ks; Matice M3. |
| --- | --- |

# Osazení a oživení

## Osazení

Pozor na to, že obvody MAX232 existují v „širokém“ a „úzkém“ pouzdru SO. Zde je použito úzké varianty obvodu. Někteří prodejci tato pouzdra nerozlišují.