Převodník USB na I2C

Jan Chroust

Převodník mezi rozhraními I2C a USB.

# Technické parametry

| Parametr | Hodnota | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Rozhraní | USB 2.0 | Full Speed (12Mbit/s) |
| Konektor | USB B | Standardní velký USB konektor typu B |
| Spotřeba |  |  |
| Signály |  |  |
| Řízení toku |  |  |
| Režim spánku |  |  |
| Vzbuzení PC |  |  |
| Rozměry | 51x31x18mm | Výška nad základnou |

# Popis konstrukce

## Úvodem

## Zapojení modulu

| Označení | Typ (pouzdro) |
| --- | --- |
| C1 | 1uF (0805) |
| C2 | 10uF (0805) |
| C3 | 100nF (0805) |
| C4 | 4u7 (0805) |
| R1, R3, R4 | 470R (0805) |
| R5 | 4k7 (0805) |
| D1 | LED ZEL (1206) |
| D2, D3 | LED ČER (1206) |
| D4 | SP1001-04XTG (SOT553) |
| P1 | 750mA (1812) |
| X1 | CP2112 (QFN-24) |
| x2 | USB_B |
| SV1 | JUMP1X2 |
| SV2, SV5 | JUMP2X5 |
| SV3 | JUMP1X3 |
| SV4, SV6 | JUMP2X3 |

# Osazení a oživení

## Osazení

## Oživení

## Konfigurace

Konfigurace se zapisuje do interní paměti EEPROM a je nepovinná. Viz kapitola o driverech.

# Programové vybavení – drivery