Převodník USB na I2C

Jan Chroust

Převodník mezi rozhraními I2C a USB.

# Technické parametry

| Parametr | Hodnota | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Rozhraní | USBHID 2.0 | Full Speed (12Mbit/s) |
| Integrovaný obvod | CP2112 |  |
| Konektor | USB B | Standardní velký USB konektor typu B |
| Spotřeba | Min. 56 mA | Max. 500 mA |
| Signály | Serial |  |
| Řízení toku | N/A |  |
| Režim spánku | 130 uA |  |
| Vzbuzení PC | N/A |  |
| Rozměry | 51x31x18mm | Výška nad základnou |

# Popis konstrukce

## Úvodem

## Zapojení modulu

| Označení | Typ (pouzdro) |
| --- | --- |
| C1 | 1uF (0805) |
| C2 | 10uF (0805) |
| C3 | 100nF (0805) |
| C4 | 4u7 (0805) |
| R1, R3, R4 | 470R (0805) |
| R5 | 4k7 (0805) |
| D1 | LED ZEL (1206) |
| D2, D3 | LED ČER (1206) |
| D4 | SP1001-04XTG (SOT553) |
| P1 | 750mA (1812) |
| X1 | CP2112 (QFN-24) |
| x2 | USB_B |
| SV1 | JUMP1X2 |
| SV2, SV5 | JUMP2X5 |
| SV3 | JUMP1X3 |
| SV4, SV6 | JUMP2X3 |

# Osazení a oživení

## Osazení

Umístit jumpery: VIO-3,3V a pro volbu napájení I2C hřebínku zvolit volbu 3,3V

## Konfigurace

Konfigurace se zapisuje do interní paměti EEPROM a je nepovinná. Viz kapitola o driverech. Veškeré informace v dokumentačním listu od IO CP2112.

Na pin VIO je možné připojit externí napětí menší než 3,3 V a určuje napěťové úrovně logiky I2C. Například 1,8 V. Standardně se pomocí jumperu přivede na tento pin napětí 3,3 V.

Pomocí jumperu na hřebínku 1x3 je možné zvolit napájení, které bude vyvedeno na I2C hřebínek. Buď 3,3V, 5V a v případě žádného jumperu žádné napájení.

# Datové listy

CP2012.pdf - SINGLE CHIP HID USB TO SMBUS MASTER BRIDGE

AN495.pdf - CP2112 INTERFACE SPECIFICATION

AN496.pdf - HID USB-TO-SMBUS API SPECIFICATION

AN721.pdf - CP21XX DEVICE CUSTOMIZATION GUIDE

Http://www.silabs.com