2 x plný H-most s Imax 1.5 A

Jan Chroust

Základem je obvod DRV8835, který obsahuje dva plné H-mosty, takže umožňuje řízení dvou motorů v rozsahu napětí 2 V - 11 V a maximálního proudu 1.5 A. Výhodu je možnost paralelního spojení těchto dvou mostů a získání možnosti řízení až 3A zařízení. V poslední řadě je možné využít modul pro řízení krokového motoru.

# Technické parametry

| Parametr | Hodnota | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Napájení elektroniky | 2 V - 7 V |  |
| Napájení silové | 2 V - 11 V | Max. 3 A |
| Využití | 2 x H-most 1.5 A |  |
|  | 1 x H-most 3 A |  |
| Rozměry | 40.13 x 29.97 x 16 mm | Výška nad základní deskou |

# Popis konstrukce

## Mechanická konstrukce

Modul obsahuje úchytné šroubky ve všech rozích v rozteči MLAB (10.16mm).

## Zapojení

# Osazení a oživení

## Osazení

| Označení | Typ (pouzdro) |
| --- | --- |
| C1 | 47uF/16V ( C ) |
| C2, C4 | 100nF (0805) |
| D1, D2 | M4 |
| R1, R2 | 22k |
| SV1 -SV4, SV7, SV8 | WAGO256 |
| SV5 | JUMP2X5 |
| SV9 | JUMP2X3 |
| SV10 | JUMP1X1 |
| U1 | BRV8835 |
| X1 - X4 | Šroub M3 |

## Oživení

Po osazení modulu je dobré provést vizuální kontrolu, případně proměřit, zda na napájení není zkrat. Další oživení není potřeba.

V základním nastavení je MODE nastaven na log. 0. Toto nastavení odpovídá módu IN/IN, které je určené pro řízené klasických DC motorů. Při vložení propojky na pozici MODE, dojde k nastavení do módu PHASE/ENABLE (vhodné pro krokový motor).

Svorkovnice VMOTOR slouží pro napájení silové části. Je možné propojkou na pozici VM napájet i IO z tohoto napětí (tento pin se standardně neosazuje, z důvodu možnosti nechtěného připojení, které by v horším případě mohlo znamenat zničení IO, protože napájení IO musí být v rozsahu 2V-7V, ale motor je možné napájet až 11V)

Tyto informace by měli být dostačující pro zdárné rozfungování. Úplné parametry je možné vyčíst v dokumentačním listu obvodu DRV8835.