2 x plný H-most s Imax 1.5 A

Jan Chroust

Základem je obvod DRV8835, který obsahuje dva plné H-mosty, takže umožňuje řízení dvou motorů v rozsahu napětí 2 V - 11 V a maximálního proudu 1.5 A. Výhodu je možnost paralelního spojení těchto dvou mostů a získání možnosti řízení až 3A zařízení. V poslední řadě je možné využít modul pro řízení krokového motoru.

# Technické parametry

| Parametr | Hodnota | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Napájení elektroniky | 2 V - 7 V |  |
| Napájení silové | 2 V - 11 V | Max. 3 A |
| Využití | 2 x H-most 1.5 A |  |
|  | 1 x H-most 3 A |  |
| Rozměry | 40.13 x 29.97 x 16 mm | Výška nad základní deskou |

# Popis konstrukce

## Úvodem

## Mechanická konstrukce

Modul obsahuje úchytné šroubky ve všech rozích v rozteči MLAB (10.16mm).

# Osazení a oživení

## Osazení

| C1,C2,C3,C4,C6,C8, | 100nF | 805 |
| --- | --- | --- |
| C10,C11,C12,C13,C14,C15 |  |  |
| C5,C7 | 10uF | SMB |
| C9 | 1uF | 805 |
| D1,D3 | LED zelena | 1206 |
| D4 | LED cervena | 1206 |
| D8-D12 | LED zluta | 1206 |
| D2 | M4 | SMA |
| D6 | ZSMD-5V6 | MINIMELF |
| L1 | DE1205-10 |  |
| P1 | 5A | 2010 |
| P2 | 1.25A | 1812 |
| R1 | 1K | 805 |
| R2 | 0R01 75PP, | 805 |
| R3,R4 | 100R | 805 |
| R5,R6 ( | 10K NTC NCP21XV | 805 |
| R11, R12 | 10K | 805 |
| R13-R15, R20, R22-R25 | 270R | 805 |
| R16 | 442K | 805 |
| R17 | 9K31 | 805 |
| R18, R19, R26, R27 | 7K5 | 805 |
| R21 | 0R1 | 805 |
| SV1, SV2 | JUMP2X3 |  |
| SV3 | JUMP2X4 |  |
| SV4 | JUMP2X5 |  |
| SV7, SV8 | WAGO256 |  |
| SW1 | TACT-64K |  |
| T1 | IRLML6244 |  |
| BAT1 | BK-18650 |  |
| U1 | BQ24103 | 20-QFN |
| X1 | BQ34Z100PW | TSSOP14 |
| X2 | DC2.1 |  |
| X3 | SN74HC164D | SOIC12 |
| X4 | BQ294602 | 6-SON |
| X5-X8 | SROUB M3 |  |

## Oživení