HBSTEP01B – Budič krokových motorů

Jan Chroust

Budič bipolárních krokových motorů s integrovaným obvodem L6470, který umožňuje mikrokrokování. Obvod umožňuje řízení motorů v rozmezí 8 - 45 V a konstantním proudu 3 A (špičkově 7 A).

# Technické parametry

| Parametr | Hodnota | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Napájení | 5V | Napájení obvodu |
| Rozhraní | SPI |  |
| Spínací vlastnosti | 8 V - 45 V (3A - špičkově 7 A) | Dle spínaného napětí, je třeba volit kondenzátory s dostatečným provozním napětím |
| Mikrokrokování | Až 128 mikrokroků na krok |  |
| Rozměr | 40,1 x 50,6 x 16 mm |  |

# Popis konstrukce

## Úvodem

Obvod se hodí pro řízení bipolárních krokových motorů v rozmezí 8 V - 45 V (tomuto napětí musí odpovídat provozní napětí kondenzátorů) a proudu 3 A (7 A špičkově). Tyto parametry jsou dosaženy bez přídavného chlazení. Komunikace probíhá přes rozhraní SPI. Velkou výhodou modulu je možnost mikrokrokování až do 128mikrokroků na jeden krok. Obvod obsahuje všechny základní ochrany (proudová, teplotní....). Kompletní vlastnosti obvodu je možné dohledat v dokumentaci obvodu L6470.

## Zapojení modulu

# Osazení a oživení

## Osazení

| Označení | Typ | Pouzdro | Počet |
| --- | --- | --- | --- |
| J5,J4,J23,J22,J21,J20 | CONN1_1 | WAGO256 | 6 |
| D3 | BAS70-04 | SOT-23 | 1 |
| R5,R3,R2,R1 | 1k | SMD-0805 | 4 |
| R4 | 68k | SMD-0805 | 1 |
| P4,P3,P2,P1 | sroub | MountingHole_3mm | 4 |
| J25,J24,J19,J18,J17,J16 | CONN1_1 | Straight_1x01 | 6 |
| J15,J14,J13,J12,J11,J10,J9,J8,J7,J6,J3,J2,J1 | JUMP_2x1 | Straight_2x01 | 13 |
| D4 | BZV55C-3,6V | MiniMELF_Standard | 1 |
| D2,D1 | M4 | SMA_Standard | 2 |
| C12,C11 | 10nF | SMD-0805 | 2 |
| C10 | 220nF | SMD-0805 | 1 |
| C9,C8,C7 | 100pF | SMD-0805 | 3 |
| C6 | 47uF/16V | TantalC_SizeC_Reflow | 1 |
| C5,C3,C2,C1 | 100nF | SMD-0805 | 4 |
| C4 | 10uF | TantalC_SizeB_Reflow | 1 |
| U1 | L6470 | POWERSO36 | 1 |