HBSTEP01B – Budič krokových motorů

Jan Chroust

Budič bipolárních krokových motorů s integrovaným obvodem L6470, který umožňuje mikrokrokování. Obvod umožňuje řízení motorů v rozmezí 8 - 45 V a konstantním proudu 3 A (špičkově 7 A).

# Technické parametry

| Parametr | Hodnota | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Napájení | 5V | Napájení obvodu |
| Rozhraní | SPI |  |
| Integrovaný obvod | L6470 |  |
| Spínací vlastnosti | 8 V - 45 V (3A - špičkově 7 A) | Dle spínaného napětí, je třeba volit kondenzátory s dostatečným provozním napětím |
| Mikrokrokování | Až 128 mikrokroků na krok |  |
| Rozměr | 40,1 x 50,6 x 16 mm |  |

# Popis konstrukce

## Úvodem

Obvod se hodí pro řízení bipolárních krokových motorů v rozmezí 8 V - 45 V (tomuto napětí musí odpovídat provozní napětí kondenzátorů) a proudu 3 A (7 A špičkově). Tyto parametry jsou dosaženy bez přídavného chlazení. Komunikace probíhá přes rozhraní SPI. Velkou výhodou modulu je možnost mikrokrokování až do 128mikrokroků na jeden krok. Obvod obsahuje všechny základní ochrany (proudová, teplotní....). Kompletní vlastnosti obvodu je možné dohledat v dokumentaci obvodu L6470.

Pro připojení koncového spínače je určen na modulu pin SW1, který je připojen k pinu integrovaného obvodu SW přes odpor R6. Vedle pinu SW1 je vyvedeno GND. Při nevyužití konvového spínače je potřeba umístit jumper mezi piny SW a VDD.

Pro napájení integrovaného obvodu z napájení krokového motoru (VSS) je potřeba umístit jumper mezi piny VREG a VDD. V opačném případě je možné připojit externí napájení na hřebínek POWER IO.

## Zapojení modulu

# Osazení a oživení

## Osazení

| Označení | Typ | Pouzdro | Počet |
| --- | --- | --- | --- |
| J5,J4,J23,J22,J21,J20 | CONN1_1 | WAGO256 | 6 |
| D3 | BAS70-04 | SOT-23 | 1 |
| R5,R3,R2,R1 | 1k | SMD-0805 | 4 |
| R4 | 68k | SMD-0805 | 1 |
| P4,P3,P2,P1 | sroub | MountingHole_3mm | 4 |
| J25,J24,J19,J18,J17,J16 | CONN1_1 | Straight_1x01 | 6 |
| J15,J14,J13,J12,J11,J10,J9,J8,J7,J6,J3,J2,J1 | JUMP_2x1 | Straight_2x01 | 13 |
| D4 | BZV55C-3,6V | MiniMELF_Standard | 1 |
| D2,D1 | M4 | SMA_Standard | 2 |
| C12,C11 | 10nF | SMD-0805 | 2 |
| C10 | 220nF | SMD-0805 | 1 |
| C9,C8,C7 | 100pF | SMD-0805 | 3 |
| C6 | 47uF/16V | TantalC_SizeC_Reflow | 1 |
| C5,C3,C2,C1 | 100nF | SMD-0805 | 4 |
| C4 | 10uF | TantalC_SizeB_Reflow | 1 |
| U1 | L6470 | POWERSO36 | 1 |

Jumper: VREG-VDD, SW-VDD, ADCIN