Modul DIP přepínačů

Milan Horkel, Jan Chroust

Modul přepínačů slouží pro snadné přepínání digitálních signálů. Sestává z osminásobného DIP přepínače opatřeného volitelnými Pull-Up (nebo Pull-Down) odpory a indikačními LED.

# Technické parametry

| Parametr | Hodnota | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Počet přepínačů | 8 | Jeden vývod je společný |
| Pull-Up/Pull-Down odpory | 10k | Volitelné propojkami |
| Rozměry | 30x40x15mm | Výška nad nosnou deskou |

# Popis konstrukce

## Úvodem

Konstrukce je triviální v podobě standardního modulu do stavebnice.

## Zapojení modulu

Hlavní součástkou je osminásobný přepínač SW1. Jeho spodní konec je vyveden na konektor SV4 a je možno jej přímo uzemnit propojkou. Jednotlivé spínače jsou vyvedeny na piny konektoru SV1 a pomocí propojek SW2 je možné aktivovat Pull-Up/Pull-Down odpor. Společný konec odporů je přiveden na konektor SV2. V případě, že spodní vývody přepínače SW1 jsou připojené na zem, je možné modul osadit indikačními LED, které se rozsvítí v případě sepnutí daného přepínače.

## Mechanická konstrukce

Jedná se o standardní provedení modulu do stavebnice. Modul je v rozích opatřen rohovými sloupky pro přichycení k nosné desce.

# Osazení a oživení

## Osazení a oživení

Osazení je snadné a na závěr je vhodné zkontrolovat, zda někde nejsou zkraty.

| Odpory |  |
| --- | --- |
| R1-R8 | 10k SMD0805 |
| R9-R16 | 270R SMD 805 |
| Mechanické součástky |  |
| SW1 | DIPSW8 |
| SV1, SW2 | JUMP2X8 |
| SV2, SV4 | JUMP2 |
| Diody |  |
| 8ks | LED1206 |
| Konstrukční součástky |  |
| 4ks | Šroub M3x12 |
| 4ks | Podložka M3 |
| 4ks | Sloupek M3x5 |