GPS přijímač

Jan Chroust

Modul byl postaven na základě IO LEA-6S společnosti u-box, plošný spoj umožňuje osazení i LEA-6T. Tyto verze umožňují příjem GPS signálu a s tím spojené výpočty. Výhodou modulu je, že umožňuje komunikaci přes USB, I2C nebo sériovou linku. Anténa může být jak aktivní, tak pasivní.

# Technické parametry

| Parametr | Hodnota | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Napájení | 4V - 9V | USB nebo dle par. LE33 |
| Integrovaný obvod | LEA-6S (standardně) |  |
| Využití | GPS |  |
| Rozhraní | USB, I2C, sériová linka |  |
| Rozměry | 60.45 x 40.13 x 16 mm | Výška nad základní deskou |

# Popis konstrukce

## GPS

Tento družicový navigační systém byl prvotně určen pro určování polohy, vektoru rychlosti a přesného času. Bylo určeno především pro armádní využití, ale v posledních letech došlo k masovému rozšíření v civilním sektoru.

Celý systém je možné dělit na tři hlavní části:

Družicová část - obsahuje 24 - 31 družic na oběžné dráze MEO (Medium Earth Orbit - 	střední 	oběžná dráha) ve výšce 20 600 km. Sklon k rovníku je 55°.

Řídicí část - obsahuje hlavní a záložní centrum. Dále také pět monitorovacích a komunikačních 	stanic.

Uživatelská část - přijímač u uživatele.

Systém využívá dálkoměrného principu. Uživatelský přijímač přijímá signál od družic a měří časové zpoždění signálu oproti času jeho vyslání. Ze známých drah družic určí svoji polohu. Zároveň přijímací část synchronizuje čas s časem družice, aby bylo měření co nejpřesnější. Minimální počet družic pro určení dvojdimenzionální polohy je tři, pro třídimenzionální polohu je potřeba aspoň čtyř. Polohové informace udává GPS v geodetickém systému WGS84. Pro měření přesného zpoždění signálu je využito modulace s tzv. rozprostíracím kódem.

Efemeridy - jedná se o přesné předpovědi drah družic. Doba platnosti je zpravidla 4h a každá družice obnovuje svoje efemeridy po 2h.

Almanach - obsahuje data dlouhodobého charakteru, ale zato jsou méně přesné. Platnost almanachu je řádově několik měsíců. Almanach obsahuje předpovědi drah družic (jsou méně přesné než v efemeridu), tabulku předpovědi použitelnosti družic, koeficienty ionosférického modelu (napomáhá kompenzovat nepřesnost vzniklou zpožděním signálu průchodem ionosférou) a koeficient přepočtu mezi časovou základnou systému GPS a časovou škálou UTC (Coordinated Universal Time - koordinovaný světový čas. Od tohoto času se odvozuje občanský čas, který je pro dané časové pásmo dopočten jako odchylka od UTC.). V případě že koeficient přepočtu chybý GPS neudává přesný čas.

## Parametry: (LEA-6S/6H/6N)

Spotřeba:	Kontinuální měření: 121 mW

Úsporný mód: 36 mW

Rychlost startu:	Cold start: 26 s

Warm start: 1 s

Hot start: 1s

Cold start (studený start) - přijímač nemá při startu žádné informace z posledního místa (například čas, rychlost, frekvenci ap.). Přijímač musí projíždět postupně všechny frekvenční pásma, až se mu povede najít dostatečný počet družic, pro výpočet dat.

Warm start (teplý start) - přijímač má přibližná data o čase, poloze a přibližných pozicích satelitů (z almanachu). Pro získání nových dat je potřeba stáhnou nové efemeridy. Tento režim nastane, pokud je přijímač opětovně zapnut po cca 4 h a déle.

Hot start (horký start) - přijímač je zapnut do 4 h od vypnutí. Efemeridy jsou ještě platné, tak není potřeba stahovat aktuální. Nejrychlejší start.

Přesnost:	Pozice 2.5 m CEP

SBAS 2.5 m CEP

CEP (Circular Error Probability) - jedná se o definici přesnosti měřených údajů. CEP udává poloměr kružnice se středem ve skutečné poloze. Do této kružnice se vejde 50% všech měřených hodnot a zbylé budou mimo tuto kružnici. Zde v uvedeném případě 2.5 m CEP znamená, že je pravděpodobné, že měření v jednom místě se bude lišit až o 5m.

SBAS (Satellite-Based Augmentation System) - rozšiřující technologie GPS. Na Zemi jsou rozmístěny pevné přijímací stanice, které přijímají signál od GPS satelitů a provádějí korekce, které jsou odeslány do geostacionárních družic, které vysílají korekční data uživatelům.

[1] - SBAS - princip

SABS systémy:

WAAS (Wide Area Augmentace System) - pro Severní Ameriku od 2003 v provozu.

MSAS (Multi-Functional Satellite Augmentation System) - pro Asii od 2007 v provozu

EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) - pro Evropu testovací režim

GAGAN (GPS Aided Geo Augmented Navigation) - pro Indii testovací režim

## Zapojení

# Osazení a oživení

## Osazení

| Označení | Typ (pouzdro) |  | Označení | Typ (pouzdro) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1, C3, C4 | 100nF (0805) |  | SV1, SV4, SV8 | JUMP1X3 |
| C2 | 10uF (B) |  | SV2, SV9, SV10 | JUMP2X3 |
| C5 | 1F |  | SV3, SV7 | JUMP1X2 |
| D1 | LED R (1206) |  | SV5 | JUMP2X2 |
| D2 | LED G (1206) |  | SV6 | JUMP2X8 |
| D3 | M4 (SMA) |  | SW1 | Bat. Pouzdro 6,8 mm |
| D4 | (miniMelf) |  | SW2 | SMA |
| L1 | NL322522T-101K (1210) |  | T1 | BC817 (SOT23) |
| P1 | 750mA (1812) |  | U1 | LE33CD-TR (SOIC12) |
| R1,R2 | 33R (0805) |  | U2 | LEA-6S |
| R3, R7 | 150R (0805) |  | X1 | USB B |
| R4 | 10R (0805) |  | X2 - X5 | Šroub M3 |
| R6 | 100R (0805) |  | F1 | 750 mA (1812) |
| R8, R9 | 4k7 (0805) |  | R5 | 22R (0805) |

## Oživení

Po osazení modulu je dobré provést vizuální kontrolu, případně proměřit, zda na napájení není zkrat. Další oživení není potřeba.

Správnou funkčnost je možné snadno ověřit připojením přes USB k počítači. Nejprve je potřeba propojkou vybrat zda připojíme pasivní nebo aktivní anténu. Následně propojkou nastavit USB ON. V poslední řadě vybrat propojkou jako napájecí zdroj USB (hřebínek hned nad konektorem pro připojení USB). V tuto chvíli by mělo být nastaveno vše pro připojení k PC přes USB.

Před připojením modulu k PC je dobré nainstalovat u-center GPS evaluation softwer, přímo od společnosti u-blox (ke stažení na http://www.u-blox.com/en/evaluation-tools-a-software/u-center/u-center.html). Bez tohoto programu většinou WIN neprovede připojení, protože nemá správný ovladač. Po snadné instalaci již nebrání nic k připojení modulu k PC. Poté stačí již zapnout nainstalovaný program, který se spojí s GPS modulem a bude načítat data.

Možná bude za potřebí v programu vybrat připojený modul. V nabídce RECEIVERY->PORT->daný modul.

# Zdroj

[1] - http://www.u-blox.com/images/downloads/Product_Docs/u-ulox6_ReceiverDescriptionProtocolSpec_(GPS.G6-SW-10018).pdf

[2] - http://radio.feld.cvut.cz/courses/Y37BKS/materialy.php 08_GPS.pdf