Malá základní deska stavebnice

Jan Chroust

Základní deska ALBASE1115 slouží především pro konstrukci podvozku malých robotů, na které je možné přímo umístit moduly stavebnice MLAB.

# Technické parametry

| Parametr | Hodnota | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Rozměr | 160 x 120 mm |  |
| Počet děr | 15 x 11 | Celkem 165 kusů |
| Rozteč děr | 10.16 mm |  |

# Výroba a použití

## Úvodem

Deska byla navržena jako základ podvozku malých robotů, na které jde přímo aplikovat moduly stavebnice MLAB. Uchycení modulů, zajišťují matice M3.

V budoucnu přibydou mechanické prvky, které umožní k malé základní desce upevnit kolečka s motory a tím pádem poskytnou kompletní podvozek robota, který se může využít například pro stopaře čáry.

## Výroba základní desky

Amatérská výroba je poměrně pracná protože je třeba vyvrtat spoustu otvorů s velkou přesností (jinak nejdou moduly do základní desky snadno přišroubovat).

Kompletní desku Vám rádi dodáme.

## Použití

Podvozky malých robotů, nebo pro zapojení s malým počtem MLAB modulů.