Modul pro procesory PIC16F87x v pouzdru TQFP44

Milan Horkel

Další standardní procesorový modul pro procesory MICROCHIP řady PIC16F87x v pouzdru TQFP44. Tyto procesory mají poměrně hodně periferií a vstupních a výstupních vývodů a současně malou spotřebu. Lze použít i další procesory v pouzdru TQFP44.

# Technické parametry

| Parametr | Hodnota | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Procesor | PIC16F874 / 877 / 874A / 877A / 747 / 777 / … | A další v pouzdru TQFP44 |
| Napájení | 2.0 – 5.5 V | Dle procesoru a krystalu |
| Programování | ISP 6 PIN |  |
| Rozměry | 51 x 61 x 16 mm | Výška na základnou |

# Popis konstrukce

## Úvodem

Procesorový modul je pokračováním předchozích modulů pro procesory řadu PIC16F87x v pouzdrech o 28 vývodech.

## Zapojení modulu

Kromě samotného procesoru, který je připájen jsou na desce pomocné obvody pro tento procesor. Prvním z nich je programovací konektor J46 pro ISP programování procesoru. Dále jsou zde krystaly pro hlavní oscilátor a pro oscilátor RTC (časovač T1). Krystaly obvykle neosazujeme přímo ale osazujeme jen konektorové dutinky, aby bylo možno použít krystaly dle potřeby. Dále je deska vybavena tlačítkem RESET. Pro práci s A/D převodníkem jsou přímo na desce filtrační kondenzátory, které je možné propojkami připojit na vstupy pro referenční napětí. Pro práci s komunikací I2C jsou zde PullUp odpory volitelné propojkami. V případě rozsáhlejších I2C sběrnice je vhodné zmenšit hodnotu PullUp odporů až k hodnotě 3k3.

Napájecí obvod je doplněn ochrannou diodou D1 proti přepólování zdroje. Předpokládá se, že zdroj je opatřen omezením proudu na nějakou rozumnou hodnotu. Před opačně připojeným akumulátorem nemá dioda D1 šanci.

Deska dále obsahuje pomocné pole odporů a kondenzátorů pro obecné použití.

## Mechanická konstrukce

Standardní modul do stavebnice s rohovými upevňovacími sloupky.

Osazení a oživení

Na místo krystalů je možné osadit dutinky z precizní patice, aby bylo možné použít libovolný krystal bez nutnosti pájení.

Při nahrazování procesorů řady 87x jinými, je nebytné ověřit, zda uvažovaný procesor má shodné (kompatibilní) zapojení vývodů.

## Osazení

| Počet | Reference |
| --- | --- |
| Odpory |  |
| R2 | 100 |
| R1, R3, R4, R5, R6, R7 | 10k |
| Keramické kondenzátory |  |
| C6, C7 | 22pF |
| C8, C9 | 33pF |
| C4, C5, C10, C11, C12 | 10nF |
| C1, C2 | 100nF |
| Elektrolytické kondenzátory |  |
| C3 | 10uF/6.3V |
| Diody |  |
| D1 | 1N4007 |
| Integrované obvody |  |
| U1 | PIC16F877A/PT |
| Krystaly |  |
| X1 | 4.0MHz |
| X2 | 32768Hz |
| Mechanické součástky |  |
| J1-J11, J12-J22, J23-J33, J34-J44 | JUMP2x11 |
| J47, J48, J49, J50, J51, J52, J53, J54, J55 | JUMP2 |
| J46 | JUMP6 |
| J45 | JUMP2X3 |
| J56+J58+J60, J57+J59+J61, J62+J64+J66, J63+J65+J67 | JUMP3 |
| SW1 | P-B1720 |
| Konstrukční součástky |  |
| 4x | Šroub M3x12 |
| 4x | Podložka M3 |
| 4x | Sloupek M3x5 |

## Oživení

Není co oživovat. Kontrolujeme orientaci zapájení procesoru, zkraty a rozumný proud při připojení napájení, který pro procesory PIC bývá v desetinách a v celých miliampérech.