PWM LED budič

Jan Chroust

Modul pro řízení LED pomocí PWM.

# Technické parametry

| Parametr | Hodnota | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Napájení | 4,5 V – 30 V | Dle kondenzátoru |
| Integrovaný obvod | LM3407 |  |
| Rozměry | 30.10 x 40.13 x 16 mm | Výška nad základní deskou |

# Popis konstrukce

Frekvence spínání se nastavuje rezistorem RFS, který má být v rozsahu 40 kΩ až 96 kΩ. Frekvence se pohybuje od 300 kHz do 1 MHz.

f = (40Meg/RFS(2))+40 – hodnota vychází v kHz

Nastavení proudu, který má protékat diodami se nastaví odporem RISNS.

RISNS(1) = 0,198/IOUT – vychází v Ω

Pro 20mA – 10 Ω

## Schéma

# Osazení a oživení

## Osazení

| Označení | Typ | Pouzdro | Počet |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | 1uF | SMD-0805 | 1 |
| C2,C3 | 4,7uF | TantalC_SizeC_Reflow | 2 |
| D1 | TMMBAT48 | Diode-MiniMELF_Standard | 1 |
| J1,J2 | JUMP_2x1 | Straight_1x02 | 2 |
| J3,J4,J6,J7 | WAGO256 | WAGO256 | 4 |
| J5 | JUMP_4X2 | Straight_2x04 | 1 |
| L1 | DE1207-22 (22uH) | DE1205-10 | 1 |
| P1,P2,P3,P4 | M3 | MountingHole_3mm | 4 |
| R1 | 0,565 | SMD-0805 | 1 |
| R2 | 47k | SMD-0805 | 1 |
| U1 | LM3407 | MSOP-8-1EP_3x3mm_Pitch0.65mm | 1 |