Relé se dvěma tranzsitory

Jan Chroust

Modul je určen pro spínání relé pomocí procesoru, nebo je možné využít samostatně dva NMOSFETy.

# Technické parametry

| Parametr | Hodnota | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Napájení | Dle relé | (Relé A-5V, AZ850 + další) |
| Využití | 1xrelé, 2xNMOSFET |  |
| Rozměry | 29.97 x 40.13 x 16 mm | Výška nad základní deskou |

# Popis konstrukce

## Úvod

Modul byl navržen jako univerzální patice pro jedno relé (je možné osadit relé řady A-5V, AZ850 + další pasující). Dva tranzistory umožňují ovládat až dvě cívky procesorem. Je možné využít modul jen jako tranzistorový spínač.

## Zapojení

# Osazení a oživení

## Osazení

| Označení | Typ (pouzdro) |
| --- | --- |
| C1 | 47uF (B) |
| C2 | 100nF (0805) |
| D1 - D4 | SS14 (SMA) |
| R1 - R4 | 100 (0805) |
| SV1, SV2 | JUMP2X6 |
| SV3 | JUMP2X3 |
| SV4, SV5 | JUMP2X2 |
| T1, T2 | IRLML6244 (SOT23) |
| X1 | AZ850P2-3 |
| X2 - X5 | Šroub M3 |

## Oživení

Po osazení modulu je dobré provést vizuální kontrolu, případně proměřit, zda na napájení není zkrat. Další oživení není potřeba.