Relé se dvěma tranzsitory

Jan Chroust

Modul je určen pro spínání relé pomocí procesoru, nebo je možné využít samostatně dva NMOSFETy.

# Technické parametry

| Parametr | Hodnota | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Napájení | Dle relé | (Relé A-5V, AZ850 + další) |
| Využití | 1xrelé, 2xNMOSFET |  |
| Rozměry | 29.97 x 40.13 x 16 mm | Výška nad základní deskou |

# Popis konstrukce

## Úvod

Modul byl navržen jako univerzální patice pro jedno relé (je možné osadit relé řady A-5V, AZ850 + další pasující). Dva tranzistory umožňují ovládat až dvě cívky procesorem. Je možné využít modul jen jako tranzistorový spínač.

## Zapojení

# Osazení a oživení

## Osazení

| Označení | Typ (pouzdro) |
| --- | --- |
| C1 | 47uF (B) |
| C2 | 100nF (0805) |
| D1 - D4 | SS14 (SMA) |
| R1 ,R3 | 100 (0805) |
| R2, R4 | 100k (0805) |
| SV1, SV2 | JUMP2X6 |
| SV3 | JUMP2X3 |
| SV4, SV5 | JUMP2X2 |
| T1, T2 | IRLML6244 (SOT23) |
| X1 | AZ850P2-3 |
| X2 - X5 | Šroub M3 |

## Oživení

Po osazení modulu je dobré provést vizuální kontrolu, případně proměřit, zda na napájení není zkrat. Další oživení není potřeba.

Popis základního zapojení modulu s relé AZ850P2-3 (bistabilní) pro připojení k procesoru:
- připojte napájení na hřebínek POWER (Pro AZ850P2-3 stačí 3V)
- mínus pól (pin 5 pro AZ850P2) nastavovací cívky propojte vodičem na OUT1
- mínus pól (pin 6 pro AZ850P2) resetovací cívky propojte vodičem na OUT2
- kladný pól (pin 1 pro AZ850P2) nastavovací cívky propojte vodičem na VCC
- kladný pól (pin 10 pro AZ850P2) resetovací cívky propojte vodičem na VCC
- řídící signály se přivádějí na IN1 (pro nastavovací cívku u AZ850P2-3) a IN2 (pro resetovací cívku u AZ850P2-3)
- Přivedením kladného pulzu na IN1 dojde k přepnutí relé do jedné polohy. Pro přepnutí do druhé polohy se přivede kladný pulz na IN2. (Relé AZ850P2-3 je bistabilní. To znamená, že pro udržení polohy relé, není potřeba udržovat napětí na cívce.)