Napájecí modul UNIPOWER02A

Jan Chroust

Modul UNIPOWER02A je určen pro napájení modulů MLAB napětím 5V nebo 12V, dle zvoleného zapojení.

# Technické parametry

| Parametr | Hodnota | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Napájení | +5 V nebo +12 V | Dle zapojení |
| Spotřeba | Max 1 A | Závisí na zatížení výstupů |
| Rozměry | 40,13 x 40,13 x 16 mm | Výška na základní deskou |

# Popis konstrukce

## Úvodem

Základní napájecí modul. Dle výběru pro 5V nebo 12V. Obvod obsahuje ochranu proti přepólování polarity vstupního napětí a vratnou pojistku. Vstupní napětí je možné připojit pomocí průmyslové svorkovnice wago256 nebo válcového konektoru o průměru 2,1mm. Posuvný přepínač umožňuje vybrat, který vstup se připojí na výstup (v případě využití jen jednoho vstupního konektoru slouží pro odpojení výstupu od napájení).

Verze 5V a 12V se liší pouze v rozložení výstupní svorkovnice podle konvence MLAB a hodnotou sériového odporu pro LED.

## Mechanická konstrukce

Mechanická konstrukce je standardní jako u ostatních modulů stavebnice. V rozích desky jsou rohové sloupky M3 výšky 5mm pro uchycení modulu k nosné desce.

# Osazení a oživení

## Osazení

#### Verze 5 V

D1	LED Červená 3mm

D4 	M4 (SMA)

FIR3	Filtr v 0805 (možné nahradit nulovým odporem)

P1 	POJISTKA 1,1A (1812)

R2 	300R (0805)

R3	Neosazovat

R5	0R (0805)

SV1	JUMP2*1 (v základu se neosazuje)

SV5	JUMP2*3 (správně posunout)

SV6	JUMP2*3 (správně posunout)

SW1	Posuvný přepínač SL19-121

X1,X8	WAGO256 – červené nebo oranžové

X2,X3	WAGO256 - modré

X9	Válcový konektor 2.1mm

#### Verze 5 V

D1	LED Červená 3mm

D4 	M4 (SMA)

FIR3	Filtr v 0805 (možné nahradit nulovým odporem)

P1 	POJISTKA 1,1A (1812)

R2 	1000R (0805)

R3	0R (0805)

R5	Neosazovat

SV1	JUMP2*1 (v základu se neosazuje)

SV5	JUMP2*4

SV6	JUMP2*4

SW1	Posuvný přepínač SL19-121

X1,X8	WAGO256 – červené nebo oranžové

X2,X3	WAGO256 - modré

X9	Válcový konektor 2.1mm

## Oživení

Připojení správného napájecího zdroje a ověření, že led svítí po přepnutí přepínače.