Napájecí modul UNIPOWER03A

Jan Chroust

Modul UNIPOWER03A je určen pro napájení modulů MLAB napětím 5V nebo 12V.

# Technické parametry

| Parametr | Hodnota | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Napájení | +5 V nebo +12 V |  |
| Spotřeba | Max 1 A | Závisí na zatížení výstupů |
| Rozměry | 40,13 x 40,13 x 16 mm | Výška na základní deskou |

# Schéma

# Osazení a oživení

## Osazení

| Označení | Typ | Pouzdro | Počet |
| --- | --- | --- | --- |
| M1,M2,M3,M4,M5,M8 | HOLE | MountingHole_3mm | 6 |
| J8 | JUMP_4X2 | Straight_2x04 | 1 |
| CON1 | JACK_DC2.1 | DC2,1MM | 1 |
| FI1 | NFM21PC105 | FIR1 | 1 |
| J1,J2,J4,J5 | CONN1_2 | Straight_1x02 | 4 |
| J6,J7,J12,J13 | CONN1_1 | Straight_1x01 | 4 |
| R1,R2,R3,R4 | 2k2 | SMD-0805 | 4 |
| SW1 | SL19121 | Prepinaci_3A_SL19121 | 1 |
| D1,D2 | RED | LED_1206 | 2 |
| D3 | GREEN | LED_1206 | 1 |
| D4 | D | Diode-SMA_Standard | 1 |
| D5 | ORANGE | LED_1206 | 1 |
| J3,J9,J10,J11 | JUMP_2x1 | Straight_1x02 | 4 |
| F1 | 1,1A | Drzak_2410 | 1 |

## Oživení

Zapojení je natolik jednoduché, že není co oživovat.