Čidlo pro přesné měření výšky, tlaku a teploty

Jan Chroust

Jedná se o modul založený na integrovaném obvodu MPL115A1, ale je možné osadit i modernějším obvodem MPL3115A2. Oba integrované obvody měří tlak a teplotu.

# Technické parametry

| Parametr | Hodnota | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Napájení | 3,3 V - 5,5 V | Pro MPL115A1 |
|  | 1,95 V - 3,6 V | Pro MPL3115A2 |
| Rozhraní | SPI (I2C) | Pro MPL115A1 (MPL3115A2) |
| Rozsah měřeného tlaku | 50 kPa - 115kPa (110 kPa) | Pro MPL115A1 (MPL3115A2) |
| Rozměry | 20.12 x 40.44 x 16 mm | Výška nad základní deskou |

# Popis konstrukce

## Úvodem

Modul pro měření absolutního tlaku, který je možné osadit jak novějším obvodem MPL3115A2, tak starším MPL115A1. Zásadní rozdíl mezi čidly spočívá ve zvoleném komunikačním rozhraní. (MPL3115A2 - I2C, MPL115A1 - SPI). Pak je třeba neopomenout, že MPL3115A2 je možné napájet pouze 3,6 V. Přesnější informace ohledně parametrů jednotlivých čidel jsou obsaženy v jejich dokumentacích od výrobce.

## Mechanická konstrukce

Modul obsahuje úchytné šroubky ve všech rozích v rozteči MLAB (10.16mm). Při potřebě šetřit místem PCB umožňuje odlomení části se šrouby.

# Osazení a oživení

## Osazení

X1	MPL115A1 nebo MPL3115A2

C1, C3	100nF (0805)

C2	10 uF (0805)

J1 	JUMP2x5

J2	JUMP2x3

M1-M4	M3x12mm

## Oživení

S největší pravděpodobností může nastat problém s osazením X1. Co nejdříve se pokusíme přidat vzorový zkušební program.