Digitální senzor intenzity osvětlení

Jan Chroust

Modul obsahuje digitální senzor intenzity osvětlení VEML6030, který měří osvětlení ve viditelném spektru v rozsahu 0 lx – 167 klx. Komunikace probíhá přes I2C rozhraní.

# Technické parametry

| Parametr | Hodnota | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Napájení | 3.3V |  |
| Integrovaný obvod | VEML6030 |  |
| Využití | Měření osvětlení |  |
| Rozsah | 0 lx – 167 klx |  |
| Rozhraní | I2C |  |
| I2C adresa | 0x10 nebo 0x48 | 7bitový tvar |
| Rozměry | 40.13 x 9.65 x 16 mm | Výška nad základní deskou |

# Popis konstrukce

## Úvod

Modul byl vyvinut pro měření intenzity osvětlení v rozsahu 0 lx až 167 klx s integrovaným obvodem VEML6030. Díky takto velkému měřicímu rozsahu je možné senzor využít i pro venkovní měření.

Pro umístění venku byla vytvořena mechanická konstrukce s názvem ISLHOLDER01A.

Když je pozice R4 osazena nulovým odporem I2C adresa v 7bitovém tvaru pro modul je 0x10. Když je osazena pozice R3 nulovým odporem, tak je adresa 0x48.

## Zapojení

# Osazení a oživení

## Osazení

| Označení | Typ | Pouzdro | Počet |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | 10uF | SMD-0805 | 1 |
| C2 | 100nF | SMD-0805 | 1 |
| M1,M2 | HOLE | MountingHole_3mm | 2 |
| R1,R2 | 4k7 | SMD-0805 | 2 |
| R3 | - | SMD-0805 | 1 |
| R4 | 0R | SMD-0805 | 1 |
| R5 | 10k | SMD-0805 | 1 |
| J1 | JUMP_5X2 | Straight_2x05 | 1 |
| D1 | BZV55C-3,6V | Diode-MiniMELF_Standard | 1 |
| J2 | CONN1_1 | Straight_1x01 | 1 |
| U1 | VEML6030 | VEML6030 | 1 |

## Oživení

Po osazení modulu je dobré provést vizuální kontrolu, případně proměřit, zda na napájení není zkrat.

Dle osazení adresového odporu R3 nebo R4 zaškrtnout neplatnou adresu na potisku.
R4 = 0R	R3 = - 	0x10 (platná adresa)
R4 = - 	R3 = 0R	0x48 (platná adresa)

Pomocí vzorového programu v PyMLAB ověřit funkčnost.

## Program

V programu PyMLAB je vzorový příklad pro vyčítání hodnot ze senzoru.