Tříosí magnetometr s HMC5883L

Jan Chroust

Modul je možné využít jako tří-osí digitální kompas. Propojení s mikropočítačem pomocí I2C.

# Technické parametry

| Parametr | Hodnota | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Napájení | 2,16 V - 3,6 V |  |
| Spotřeba | 100 uA |  |
| Integrovaný obvod | HMC5883L |  |
| Rozměry | 20.12 x 30.38 x 16 mm | Výška nad základní deskou |

# Popis konstrukce

## Úvodem

Modul je založen na integrovaném tříosém magnetometru HMC5883L. Tento velmi malý integrovaný obvod v pouzdru 3.0 x 3.0 x 0.9 mm, poskytuje 12bitový převodník (rozlišení 5mGaus) a komunikaci po I2C. Obvod vyniká nízkou spotřebou kolem 100 uA při napájení v rozsahu 2,16 V až 3,6V.

## Mechanická konstrukce

Modul obsahuje úchytné šroubky ve všech rozích v rozteči MLAB (10.16mm). Při potřebě šetřit místem je možné odlomení části PCB se dvěma šrouby.

# Osazení a oživení

## Osazení

U1	HMC5883L

R1	0R (1206)

R3, R4	2k7 (0805)

C4	4,7 uF (0805)

C5	100 nF (0805)

C6	220nF (0805)

J1 	JUMP2x5

M1-M4	M3x12mm

## Oživení

Oživení by nemělo činit žádný problém. Vzorový program je obsažen v MLAB SVN.