Magnetický Hallův senzor

Jan Chroust

Modul obsahuje integrovaný obvod AS5048B, který umožňuje měření magnetického pole kolmého k povrchu integrovaného obvodu. Modul je vhodný pro měření úhlové polohy magnetu, konstrukci otáčkoměrů. Komunikační rozhraní je I2C.

# Technické parametry

| Parametr | Hodnota | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Napájení | 3,3 V nebo 5 V |  |
| Rozhraní | I2C |  |
| Spotřeba | Max 15 mA |  |
| Rozměry | 20.00 x 40.13 x 16 mm | Výška nad základní deskou |

# Popis konstrukce

## Úvodem

## Mechanická konstrukce

Modul obsahuje úchytné šroubky ve všech rozích v rozteči MLAB (10.16mm). Při potřebě šetřit místem je možné odstřihnutí části PCB se dvěma šrouby.

# Osazení a oživení

## Osazení

| Označení | Typ | Pouzdro | Počet |
| --- | --- | --- | --- |
| U1 | AS5048B | TSSOP-14_4.4x5mm_Pitch0.65mm | 1 |
| C1 | 10uF | SMD-0805 | 1 |
| C2 | 100nF | SMD-0805 | 1 |
| J1 | JUMP_5X2 | Pin_Header_Straight_2x05 | 1 |
| J2 | JUMP_2x1 | Pin_Header_Straight_2x01 | 1 |
| P1,P2,P3,P4 | _ | MountingHole_3mm | 4 |
| R3,R5 | 0R | SMD-0805 | 2 |
| R1 | 0R pro VDD 3,3 V | SMD-0805 | 1 |
|  | VDD 5 V nic | SMD-0805 | 0 |
| R2,R4 | nic | SMD-0805 | 2 |
| R6,R7 | 10k | SMD-0805 | 2 |
| J3 | JUMP_5X2 | SMD_JUMP1X5 | 1 |
| C3 | 10uF | TantalC_SizeB_Reflow | 1 |
| D1 | M4 | SMA_Standard | 1 |