SHT31V1A – digitální vlhkoměr a teploměr

Jan Chroust

Jedná se o modul, který je možné osadit IO SHT30 nebo SHT31, které umí měřit relativní vlhkost a teplotu s velkou přesností a stabilitou. Rozsah měřené vlhkosti je 0 % až 100 %. Teplota je měřena v rozsahu -40 °C až 125 °C. Komunikace probíhá přes rozhranní I2C.

# Technické parametry

| Parametr | Hodnota | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Relativní vlhkost | 0 % - 100 % | Typ. přesnost dle IO |
| Teplota | -40 °C - 125°C | Typ. přesnost dle IO |
| Integrovaný obvod: | SHT30,SHT31 |  |
| Rozhraní | I2C |  |
| Napájení | Min. 2.4 V - max. 5.5 V |  |
| Rozměry | 9.65x40.13 |  |

# Popis konstrukce

## Úvodem

Jedná se o modul založený na IO SHT31V01A, který umožňuje měření relativní vlhkosti a teploty a velkou přesností a stabilitou. Další přesné informace IO je možné vyčíst z oficiálního dokumentačního listu výrobce. Modul obsahuje veškeré potřebné součástky pro správný chod.

## Zapojení modulu

# Osazení a oživení

## Osazení

| Označení | Typ | Pouzdro | Počet |
| --- | --- | --- | --- |
| J1,J2 | CONN1_1 | Straight_1x01 | 2 |
| J9,J10,J11,J12,J13 | JUMP_2x1 | Straight_1x02 | 5 |
| M1,M2 | HOLE | MountingHole_3mm | 2 |
| R1,R2,R5,R6 | 10k | SMD-0805 | 4 |
| R3 | - | SMD-0805 | 1 |
| R4 | 0R | SMD-0805 | 1 |
| C1 | 100nF | SMD-0805 | 1 |
| U1 | SHT31 | DFN-8-1EP_2.4x2.4mm_Pitch0.5mm | 1 |
| D1 | BZV55C-5,6V | Diode-MiniMELF_Standard | 1 |

## Oživení

Je potřeba provést kontrolu zda není na plošném spoji zkrat a zda je dobře zapájen IO. Jinak není třeba nic oživovat, pouze připojit a napsat program.

Když je nulovým odporem osazena pozice R4 adresa modulu je 0x44, pokud je osazena pozice R3 je adresa 0x45.

## Program

Vzorový program se nachází ve složce SW modulu. Pro spuštění je potřeba mít nainstalovaný  pyMLAB.