Krystalový oscilátor

Jan Chroust

Univerzální modul pro krystalový oscilátor s osmy typy pouzder.

# Technické parametry

| Parametr | Hodnota | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Napájení | Dle zvoleného oscilátoru |  |
| Rozměry | 40.13 x 20.32 x 16 mm | Výška nad základní deskou |

# Popis konstrukce

## Popis

Modul byl navržen jako univerzální pro osazení krystalovými oscilátory v osmy pouzdrech. Jedná se o tyto řady krystalových oscilátorů:

ASFL1

CFPS-72,73

ISM92 – R1=0R R2=nic

ISM97

I533_1534_1733_1734

ISM81

ISM95

OSC-F

## Zapojení

# Osazení a oživení

## Osazení

## Rozpis součástek

| Označení | Typ | Pouzdro | Počet |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | 10nF | SMD-0805 | 1 |
| C2 | 100nF | SMD-0805 | 1 |
| C3 | 10uF | SMD-0805 | 1 |
| J1,J3 | JUMP_3X2 | Straight_2x03 | 2 |
| M1,M2,M3,M4 | HOLE | MountingHole_3mm | 4 |
| R1,R2 | R | SMD-0805 | 2 |
| X1 | ASFL1, ASFLK | ASFL1 | 1 |
| X2 | CFPS-72,CFPS-73 | CFPS-72,73 | 1 |
| X3 | ISM92 | ISM92 | 1 |
| X4 | ISM97 | ISM97 | 1 |
| X6 | I533_I534_I733_I734_Series | I533_1534_1733_1734 | 1 |
| X7 | ISM81 | ISM81 | 1 |
| X8 | ISM95 | ISM95 | 1 |
| X9 | OSC-F | OSC-F | 1 |
| J2 | JUMP_2x1 | Straight_1x02 | 1 |
| D1 | BZV55C | Diode-MiniMELF_Standard | 1 |

## Oživení

Není co oživovat. Je dobré provést kontrolu na zkraty.