| STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ. |
| --- |
| Provedl:Tomáš Kápl | Datum: 17.5.2007 | Číslo: 3 | Pořadové číslo žáka: 11 | Třída: E3A |
| Kontroloval/a: | Datum: |  |  |  |
| Teplota: Tlak: Rel. vlhkost: ÚLOHA: Měření kapacity voltmetrem a ampérmetrem |  |  |  |  |

0. 1. Zadání

Změřte kapacitu daných kondenzátorů pomocí voltmetru a ampérmetru. Měření proveďte na každém kondenzátoru minimálně čtyřikrát a určete střední hodnotu. Tuto hodnotu porovnejte s uvedenou chybou na kondenzátoru.

Měřte v zapojení C1, C2, C3, sériovém, paralelním a sérioparalelním.

0. 2. Cíl měření

Určit, zda kondenzátory odpovídají toleranci uvedené na pouzdře..

| Měření kapacity voltmetrem a ampérmetrem | I. 11. 1. |
| --- | --- |

1. 1. Teoretický rozbor

U 		hondota napětí odečtená na voltmetru [V]

I		hodnota proudu odečtená na ampérmetru [mA]

Cv		vypočtená hodnota kapacity [µF]

Cv=I/(U*ω) [mA/6.28*f*V; µF]

ω		úhlová rychlost

Cs		střední hodnota vypočítaná ze čtyř měření [µF]

Cs=(Cv1+Cv2+Cv3+Cv4)/4 [µF]

Cx		hodnota uvedená na kondenzátoru [µF]

б		vypočtená tolerance kondenzátoru [%]

б=[(Cs-Cx)/Cx]*100 [%;µF]

druhy kondenzátorů

- pevné kondenzátory

- s papírovým dielektrikem

- s metalizovanám papírem

- s plastovou folií

- slídové

- keramické

- elektrolytické

- tantalové

- proměnné kondenzátory

- ladící

- dolaďovací

druhy tolerancí

- E6...±20%

- E12... ±10%

- E24... ±5% (v některých případech 2% nebo i 1%)

ideální kondenzátory

skutečný kondenzátor

Pro přesnost měření 3-5% můžeme měřit kapacitu voltmetrem a ampérmetrem s třídou přesnosti 0,5, za předpokladu, že ztrátový činitel tg б>0,01. V tomto případě platí, že Xc=Z a tudíž: 1/( ω*C) = U/I => ω*C = I/U => C= I/( ω * U)

| Měření kapacity voltmetrem a ampérmetrem | I. 11. 2. |
| --- | --- |

1. 2. Postup měření

Zapojíme měřící přístroje podle schématu. Mezi výstupní svorky zapojíme měřený kondenzátor C1, C2, C3 a odečteme na přístrojích naměřené hodnoty. Toto opakujeme 4x. Potom mezi výstupní svorky postupně zapojíme kondenzátory spojené paralelně, sériově, sérioparalelně a odečteme na přístrojích naměřené hodnoty. Určíme střední hodnotu kapacity a tu porovnáme s hodnotou uvedenou na kondenzátoru. Nakonec určíme procentní odchylku od jmenovité hodnoty uvedené na kondenzátoru a porovnáme, zda-li tato odchylka odpovídá toleranci uvedené na kondenzátoru ( to se týká pouze samostatně zapojených kondenzátorů).

2. 1. Schéma zapojení

sériové zapojení samostatně		sériové zapojení C1 a C3

paralelní zapojení C1 a C3			sérioparalelní zapojení C3, C2, C1

2. 2. Použité přístroje

Zdroj Diametral: AC 250K1D	0-255V~ / 1A

Digitální voltmetr: WENS S1 – DDHM 117/05

Digitální ampérmetr M3900 – OE2003

Kondenzátory:

C1:	TESLA TC 481 MP

1 F20%

C2:	TESLA TC 4202 M

2 F20%

C3:	TESLA TC 485 MP

0,25 F20%

| Měření kapacity voltmetrem a ampérmetrem | I. 11. 3.1 |
| --- | --- |

3. 1. Tabulky naměřených hodnot

Cx pro - sériový obvod

- paralelní obvod

- sérioparalelní

| Měření kapacity voltmetrem a ampérmetrem | I. 11.3.2 |
| --- | --- |

3. 2. Příklad výpočtu

| Měření kapacity voltmetrem a ampérmetrem | I. 11. 4. |
| --- | --- |

4. 1. Grafy

4. 2. Závěr

Některé kondenzátory přesahují uvedenou toleranci 20%. Proto ani měřené kondenzátory neodpovídají své kapacitě.