Fokuser pro dalekohledy řízený přes USB(RS232)

Jan Chroust, Jakub Kákona

Konstrukce je určena pro automatické ostření dalekohledů. Elektronické řízení krokového motoru využívá mikrokrokování, které eliminuje vibrace generované motorem. Konstrukce obsahuje senzor, který umožňuje dávat zpětnou vazbu o pohybu řízené hřídele, která ostří dalekohled. Konstrukce počítá s koncovými spínači.

# Technické parametry

| Parametr | Hodnota | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Napájení |  |  |
| Rozhraní |  |  |
| Integrované obvod: | 3 | Nabíjení |
|  |  | Měření článku |
| Rozměry |  | Výška nad základní deskou |

# Popis konstrukce

### Potřebné moduly

Pro variantu řízenou USB: HBSTEP01B (s C pro 50V, jumper na ADCIN a VREG-VDD), I2CSPI01A, USBI2C01A (jumper na volbu 3V3 pro napájení I2C hřebínku a mezi VIO-3,3V), UNIPOWER02A, RPS01A (3V3 verze), TEFO01A_BOX01A, TEFO01A_BOX02A_I2C

Pro variantu řízenou RS232: HBSTEP01B (s C pro 50V, jumper na ADCIN a VREG-VDD), I2CSPI01A, UNIPOWER02A, RPS01A (3V3 verze), I2C232V01A, RS232SINGLE01A, TEFO01A_BOX01A, TEFO01A_BOX02A_RS232

### Propojení modulů verze s USB

#### Zapojení konektoru MIC338

PIN – barva délka – význam vodiče

PIN 1 – žlutá 15 cm + 3V3

PIN 2 – zelená 15 cm – 3V3

PIN 3 – černá 15 cm I2C SDA

PIN 4 – hnědá 15 cm I2C SCL

PIN 5 – modrá 15 cm - POWER MOTOR

PIN 8 – červená 15cm + POWER MOTOR

#### Propojení mezi moduly HBSTEP01B a I2CSPI01A v TEFO01A_BOX01A

I2CSPI01A – HBSTEP01B

#SS0 - #CS

CLK – CK

MISO – SDO

MOSI – SDI

POWER IN – POWER IO (napájecí vodič MLAB)

#### Propojení mezi konektorem MIC338 a I2CSPI01A v TEFO01A_BOX01A

MIC338 – I2CSPI01A

PIN 1 (žlutá 15 cm + 3V3) – POWER IN (prostřední pin)

PIN 2 (zelená 15 cm GND) – POWER IN (krajní pin)

PIN 3 (černá 15 cm I2C SDA) - SDA

PIN 4 (hnědá 15 cm I2C SCL) - SCL

#### Propojení mezi konektorem MIC338 a HBSTEP01B v TEFO01A_BOX01A

MIC338 – HBSTEP01B

PIN 5 (modrá 15 cm) - POWER MOTOR (modré WAGO)

PIN 8 (červená 15cm) + POWER MOTOR (červené WAGO)

#### Propojení mezi RPS01A a I2CSPI01A

RPS01A – I2CSPI01A

SDA – SDA

SCL – SCL

GND – POWER IN (krajní pin) GND

VI2C – POWER IN (prostřední pin) 3V3

#### Propojení mezi HBSTEP01B a koncovým spínačem

#### Propojení mezi konektorem MIC338 a USBI2C01A v TEFO01A_BOX02A_I2C

MIC338 – USBI2C01A

PIN 1 (žlutá 15 cm + 3V3) + 3V3 z I2C hřebínku

PIN 2 (zelená 15 cm GND) GND z I2C hřebínku

PIN 3 (černá 15 cm I2C SDA) - SDA

PIN 4 (hnědá 15 cm I2C SCL) – SCL

#### Propojení mezi konektorem MIC338 a UNIPOWER02A v TEFO01A_BOX02A_I2C

MIC338 – UNIPOWER02A

PIN 5 (modrá 15 cm) - POWER OUT (modré WAGO)

PIN 8 (červená 15cm) + POWER OUT (červené WAGO)

## Schéma

# Osazení a oživení

## Osazení