## 14. Watch Dog

Požadavky na spolehlivost software řídícího počítače. Hlavní smyčka. Princip hlídání běhu programu.

Proti čemu chrání? (hloupost, chyba HW, Deadlock) Tedy z jakých důvodů se může zakousnout procesor/program.

Možno vysvětlit na programu. [dog.zip]

[http://en.wikipedia.org/wiki/Watchdog_timer]

[http://cs.wikipedia.org/wiki/Watchdog]

Watchdog (z angličtiny – „hlídací pes“) je počítačová periferie, která resetuje systém při jeho zaseknutí. K zaseknutí systému může dojít v důsledku chyby v hardware nebo software systému. Program (většinou v hlavní smyčce) periodicky signalizuje watchdogu svůj chod. To se může dít např. zápisem servisního impulsu do watchdogu, v případě některých jednočipových mikropočítačů také provedením speciální instrukce. Pokud systém určitý čas nesignalizuje chod (typicky milisekundy až sekundy), pak watchdog způsobí reset systému. Záměrem je většinou přivést systém zpět ze zaseknutého stavu k normální funkci.

Složitější watchdogy mohou navíc ještě zaznamenávat na nevolatilní (nezávislé na napájení tj. ukládání do energeticky nezávislé paměti) médium ladící informace (např. časy kdy došlo k zresetování systému). Nejčastější použití watchdogů je v zabudovaných systémech, kde jsou mnohdy součástí mikroprocesoru.

Watchdog se rovněž používá pro převedení systému do bezpečného stavu, např. pro vypnutí motorů, elektrických sběrnic s nebezpečným napětím a jiných potenciálně nebezpečných subsystémů. Jednou z možností je, že řídící jednotka při resetu pozná, že ji zresetoval watchdog, a místo normálního rozběhu pouze uvede systém do bezpečného nouzového stavu.

Watchdog může být realizován pomocí x-bitového čítače připojeného na hodinový signál s frekvencí y MHz. Pokud není čítač přiměřeně často resetován, dojde po uplynutí přetečením čítače sekund k resetu.

možnosti pokračování:

---Watch dog je jeden s požadavků na řídící počítač, mezi které také patří...